# Objeto y alcance de la metodología integrada

## Finalidad

Esta metodología reúne en un único procedimiento las acciones del relleno, la respuesta de la sección transversal y las comprobaciones estructurales de la chapa de acero corrugada y de secciones de hormigón proyectado simple o armado. El estudio de hormigón armado comprende mallas simétricas y una sección compuesta explícita formada por la chapa existente y una malla interior. La memoria de cálculo aplica ese procedimiento a un escenario determinado.

El estado efectivo inicial se obtiene a partir de la tapada, el peso unitario, la sobrecarga, el ángulo de fricción efectiva, la historia tensional y la presión de agua. En el escenario normalmente consolidado, K0 se calcula a partir de ϕ′; no se fija como una constante independiente del relleno. El estado de campo libre resultante alimenta la solución de carga externa de Schwartz–Einstein para los límites con deslizamiento libre y sin deslizamiento.

Las resultantes Nθ(θ), Mθ(θ) y Qθ(θ) de diseño suman dos componentes. Schwartz–Einstein determina los modos uniformes y de ovalización con las rigideces propias de cada revestimiento; la variación geostática lineal entre clave y solera se incorpora mediante una corrección equilibrada de modos n=1,3. En forma separada, el estado biaxial uniforme se proyecta como carga prescrita y se resuelve mediante integración directa de las ecuaciones de la viga curva y cierre por compatibilidad. La solución cerrada y Fourier controlan esa integración; no reemplazan la interacción ni convergen a ella.

Cada alternativa autónoma utiliza sus propias rigideces circunferenciales y no transfiere resultantes entre la chapa y el hormigón. La sección compuesta constituye un caso distinto: combina ambos materiales, determina su centroide y sus rigideces y recalcula la demanda con esas propiedades. El problema es plano, sin variación longitudinal de las cargas, y las magnitudes se expresan por unidad de longitud del eje.

En Schwartz–Einstein, Eg, νg, el radio y las rigideces del anillo determinan las razones C* y F* y redistribuyen la demanda. En el control de carga prescrita, la rigidez no redistribuye los modos n≥2; la razón I/(AR2) sólo interviene en la compatibilidad del momento uniforme. Esta diferencia mantiene separadas ambas formulaciones.

## Secuencia de cálculo

El procedimiento comprende las operaciones siguientes:

definir la geometría, la tapada, las propiedades del relleno, la condición hidráulica y la sección de cada alternativa;

derivar K0 de las variables geotécnicas y calcular el estado efectivo en la cota de referencia;

calcular C* y F* y resolver la carga externa de Schwartz–Einstein para cada revestimiento y cada límite de interfaz;

proyectar el gradiente geostático lineal, incorporar la reacción radial que equilibra el modo n=1 y superponer sus modos n=1,3;

formar las combinaciones resistentes y recalcular las resultantes concurrentes;

proyectar por separado el estado biaxial uniforme como carga prescrita, integrarlo y controlarlo contra la solución cerrada y Fourier;

comprobar que cada alternativa conserva su propio radio y sus propias rigideces;

evaluar la chapa mediante la rama de referencia AASHTO aplicable a conductos corrugados, manteniendo separados pared, pandeo, costura, flexibilidad y tapada mínima; y

evaluar el hormigón simple y armado mediante las comprobaciones seccionales ACI adoptadas, incluida la familia de dominios P–M para distintas cuantías de armadura.

La comparación de armaduras es discreta. Cada curva P–M representa los estados resistentes de una cuantía determinada; sus puntos no son iteraciones del cálculo. Las mallas simétricas de un mismo espesor comparten la demanda calculada con la rigidez fisurada adoptada. La sección compuesta recalcula la demanda con sus propias rigideces. El usuario puede modificar los parámetros y reevaluar el caso; la metodología no selecciona una cuantía óptima ni adopta una malla final.

## Bases resistentes y límites

La clasificación del producto precede a la comprobación de la chapa. La rama de cálculo reproduce relaciones identificadas para AASHTO LRFD, sección 12.7, y conserva por separado el estado de verificación de la edición, las erratas y la aplicabilidad del producto. Mientras esos tres elementos no estén confirmados para la edición contractual, los resultados son comparaciones aritméticas de una base de referencia y no una declaración de cumplimiento. AISI se conserva como antecedente de investigación y no participa del dictamen vigente.

Para el hormigón proyectado, ACI CODE-318-25 proporciona las comprobaciones seccionales de flexocompresión y corte. ACI 318.2-14 se conserva como base bibliográfica explícita del control separado de armadura mínima y distribución entre caras; ese control no selecciona una malla ni reemplaza el dominio P–M. La fisuración, el servicio, la durabilidad, las juntas, los anclajes, la transferencia con la chapa y la estabilidad global requieren sus propias comprobaciones.

La metodología vigente es determinística. Las condiciones de interfaz, las propiedades y las alternativas se evalúan como escenarios separados, sin asignarles probabilidades ni combinarlos en una distribución de respuesta.

# Antecedentes y alcance de las formulaciones de referencia

Las referencias examinadas corresponden a sistemas estructurales y secuencias constructivas diferentes. La tabla 1 identifica las magnitudes que aporta cada una y su función dentro de la metodología.

Tabla 1: Formulaciones consideradas y función asignada en el estudio. Referencia; Sistema considerado; Resultados que entrega la formulación; Función en la metodología. Baker (Baker 1968); viga curva circular delgada con carga radial prescrita; Nθ, Mθ y desplazamientos mediante series de Fourier; base mecánica del caso radial y comprobación con cargas por sectores. Schwartz–Einstein (Schwartz y Einstein 1980); revestimiento circular extensible en un medio elástico homogéneo; fuerza normal y momento en función de la rigidez relativa, el estado inicial y la interfaz; demanda interactiva mediante carga externa; descarga por excavación conservada como contraste. USACE (U.S. Army Corps of Engineers 2020); tubería metálica corrugada enterrada, diseño LRFD; fuerza normal circunferencial factorizada por unidad de longitud; comparación externa de la componente uniforme de fuerza normal. FHWA (McGrath et al. 1999); conductos instalados en zanja o terraplén; ensayos y análisis de interacción; carga vertical, empuje en hastiales y acción de la compactación; definición de estados de instalación y reproducción de la Ec. 5.1. Núñez (Núñez 2000); túneles excavados en suelos pampeanos; fuerzas normales y momentos en puntos característicos; comparación semiempírica con los ejemplos circulares sin presión de agua de 2000. Núñez, Sfriso y Laiún (Núñez et al. 2014); sostenimientos temporarios de túneles excavados; fuerzas normales y momentos calculados y obtenidos numéricamente; contraste de la versión 2014 y de su dispersión respecto de análisis bidimensionales. CSPI (Corrugated Steel Pipe Institute, s. f.); perfiles de chapa corrugada; geometría, área y segundo momento de área por unidad de ancho proyectado; propiedades de referencia de la sección corrugada. Mai (Mai 2013); conductos de acero corrugado deteriorados; propiedades seccionales equivalentes y resultados experimentales y numéricos; comparación de la equivalencia entre rigideces seccionales.

## Solución de Baker para cargas prescritas

Baker formula la respuesta de una viga curva circular delgada sometida a carga radial mediante equilibrio, compatibilidad y series de Fourier (Baker 1968, 15-21). En esa referencia la carga radial constituye un dato del problema; por consiguiente, la caracterización geotécnica se establece por separado.

La tesis de Baker formula exclusivamente la carga radial. La componente tangencial Pt(θ) se obtiene por equilibrio vectorial del elemento diferencial y se comprueba por sustitución armónica. La derivación se presenta en la sección estructural y en el apéndice.

## Interacción según Schwartz–Einstein

Schwartz y Einstein representan la interacción entre un revestimiento circular y un medio elástico mediante las razones adimensionales de compresibilidad y flexibilidad (Schwartz y Einstein 1980, ecs. 2.1–2.2, pp. 12–13):

C*=EgR(1−νℓ2)EℓAℓ(1−νg2),  F*=EgR3(1−νℓ2)EℓIℓ(1−νg2).  (1)

Aquí, Eg y νg son las propiedades elásticas del terreno; Eℓ, νℓ, Aℓ e Iℓ corresponden al revestimiento por unidad de longitud axial. Para una tensión vertical inicial PSE y un cociente horizontal/vertical KSE, las soluciones adoptan la forma

TSE(θSE)PSER=t0+t2cos2θSE,  MSE(θSE)PSER2=m2cos2θSE.  (2)

La fuente mide θSE desde el hastial derecho en sentido antihorario y adopta TSE>0 a compresión (Schwartz y Einstein 1980, fig. 2.6, p. 22). El cambio a la convención general es

θSE=π2−θ (mod 2π),  Nθ=−TSE.  (3)

La conversión de MSE y de la fuerza cortante se detalla junto con los coeficientes del apéndice. Los coeficientes t0, t2 y m2 dependen de C*, F*, νg, KSE, la secuencia de carga y la condición de interfaz.

La referencia distingue carga externa —el revestimiento existe cuando se aplica el estado tensional— y descarga por excavación —el terreno está tensionado antes de excavar e instalar el sostenimiento— (Schwartz y Einstein 1980, sec. 2.3, pp. 18–20). Para el conducto colocado y rellenado se adopta la carga externa como modelo de interacción. Sus límites son explícitos: el medio infinito, el campo uniforme y la ausencia de tongadas no reproducen la instalación real ni la superficie libre.

Las razones C* y F* introducen la compatibilidad de deformaciones y el reparto elástico de carga: un cambio de rigidez del revestimiento modifica los coeficientes de fuerza normal y momento. Esta compatibilidad no es el método de convergencia–confinamiento empleado para túneles excavados. La formulación no construye una curva de reacción del terreno ni una curva característica del sostenimiento, y por lo tanto no calcula la intersección denominada a veces “punto de convergencia”. Tampoco necesita un factor de liberación por frente para la secuencia de carga externa adoptada.

## Formulación circular de Núñez (2000)

Núñez (2000) desarrolla una formulación semiempírica para túneles excavados y publica ejemplos de una sección circular sin presión de agua (Núñez 2000, sec. “Cálculo aproximado del revestimiento”, pp. 13–15 de la versión digital). Para diámetro D, profundidad del eje H, espesor homogéneo e y presión vertical p0=γH+q, se definen

Eℓ=Eℓ1−νℓ2,  Eg=Eg1−νg2,

aN=16χNEℓEgeD3,  AN=aN1+aN.  (4)

El factor χN es adimensional y modifica el módulo de reacción del terreno. La fuente adopta χN=1 para el sostenimiento primario y χN=2 para el revestimiento permanente en sus ejemplos. El parámetro ηN representa la relajación asociada al avance del frente.

En la especialización circular sin presión de agua de 2000,

pd=ηN(1−K0)p0,  ph=pd1+aN,

Mmax(2000)=pdD216AN,

NC(2000)=D2K0pd+ph,  NA(2000)=D2ηNγH+q.  (5)

Los símbolos C y A designan la clave y el arranque a la cota del eje. La fuente presenta las fuerzas normales positivas a compresión. Su conversión a la convención general utiliza Nθ=−N(2000) en el punto correspondiente; Mmax(2000) se conserva como magnitud hasta asignar su posición y signo.

## Formulación de Núñez, Sfriso y Laiún (2014)

El trabajo de 2014 publica otra expresión para las fuerzas normales puntuales (Núñez et al. 2014, ecs. 22–25, p. 6):

Mmax(2014)=116ηN(1−K0)p0D2AN,

NA(2014)=12ηNDp0,

NC(2014)=12ηNDp0K0+231−K01+aN−112K0γD2,

NI(2014)=12ηNDp0K0+431−K01+aN+112K0γD2.  (6)

Estas ecuaciones también utilizan compresión positiva. No se combinan con las expresiones de 2000: la posición de ηN y de la sobrecarga produce diferencias mensurables en NC y NA. La sección de comprobación cuantifica esas diferencias. En ambas fuentes, H se mide hasta el eje; para una tapada H0 medida sobre la clave, H=H0+D/2.

Las dos versiones corresponden a túneles excavados. Su función es proporcionar comparaciones separadas para ese dominio; las cargas del conducto colocado y rellenado se determinan mediante las formulaciones geotécnicas posteriores. El parámetro ηN representa específicamente la relajación asociada al avance del frente y no se transfiere al conducto ejecutado a cielo abierto.

## USACE y FHWA

El manual USACE aplica la especificación AASHTO a tuberías metálicas corrugadas y calcula una fuerza normal circunferencial factorizada (U.S. Army Corps of Engineers 2020, sec. 4.12). Esa magnitud permite comparar la componente uniforme de fuerza normal circunferencial dentro del procedimiento citado. La distribución angular base para calcular Mθ(θ) y Qθ(θ) se obtiene con Schwartz–Einstein; la variación lineal entre clave y solera se agrega mediante la corrección equilibrada de gradiente. La comparación AASHTO/USACE permanece como una rama escalar separada: la tapada y la luz determinan el nivel de empuje anular, pero esa expresión no proporciona una corrección general por H/D, una ley de interfaz ni la distribución angular de flexión y corte.

FHWA-RD-98-191 combina caracterización de rellenos, ensayos de instalación y análisis bidimensionales. El material, la densidad alcanzada, el procedimiento de compactación, el tratamiento de riñones y la geometría de la zanja modifican la respuesta del conducto (McGrath et al. 1999, caps. 4–5). La acción horizontal empleada para reproducir la compactación se transforma a cargas perimetrales en la sección siguiente. En el procedimiento vigente sólo está formulada esa acción constructiva; permanece inactiva mientras no se definan equipo, tongadas y retención. No se utiliza FHWA como un factor oculto para reducir o aumentar la demanda permanente de Schwartz–Einstein.

# Estimación del coeficiente de empuje en reposo

## Estado lateral efectivo del relleno

El coeficiente de empuje en reposo caracteriza el estado efectivo inicial del relleno. Interviene como dato geotécnico en modelos que representen la interacción suelo–conducto y, separadamente, en el estado biaxial analítico de control desarrollado en esta metodología. No reemplaza la presión vertical mayorada en la clave utilizada para obtener el empuje circunferencial reglamentario, ni determina por sí solo la presión de contacto sobre un conducto flexible.

El capítulo caracteriza las formulaciones aplicables según la trayectoria tensional, identifica sus variables primitivas y establece la separación entre K0 y una eventual tensión horizontal residual inducida por la compactación.

## Definición del estado lateral

En condiciones de deformación lateral nula, el coeficiente de empuje en reposo se define mediante tensiones efectivas:

K0(z)=σh′(z)σv′(z).

La tensión horizontal total es

σh(z)=σh′(z)+u(z)=K0(z) σv′(z)+u(z),

donde u es la presión intersticial. Esta separación evita aplicar K0 a una tensión vertical total y contabilizar el agua dos veces (Christopher et al. 2006, sec. 5.4.9).

La salida de este módulo geotécnico es σh′(z). Su transferencia al cálculo estructural requiere una formulación de interacción o un estado de carga analítico explícitamente prescrito. Para organizar el procedimiento, una rama geotécnica m se expresa como

K0(m)(z)=fm​xm(z),  σh′​(m)(z)=K0(m)(z) σv′(z),

y xm contiene únicamente las variables primitivas requeridas por esa formulación.

## Carga primaria

Para carga primaria, la expresión de uso habitual es

K0,NC=1−sinϕ′,

donde ϕ′ es el ángulo de fricción interna efectiva correspondiente al material y al intervalo tensional considerado. Mayne y Kulhawy confrontaron esta relación con una base de datos de suelos cohesivos y no cohesivos y la adoptaron como representación de la rama normalmente consolidada (Mayne y Kulhawy 1982, 852-53). FHWA la presenta para suelos no cohesivos y suelos cohesivos normalmente consolidados (Christopher et al. 2006, ec. 5.38).

La relación es una correlación para una trayectoria de carga primaria. Las trayectorias de descarga y recarga, así como una eventual tensión horizontal retenida durante la construcción, requieren formulaciones independientes.

La relación se emplea con parámetros efectivos para suelos no cohesivos y para suelos cohesivos normalmente consolidados en condiciones drenadas. No se le agrega un término genérico en c′: las expresiones que contienen ±2c′K corresponden a estados límite activo o pasivo, no al estado en reposo. Un análisis no drenado en tensiones totales constituye otra rama constitutiva y no se habilita sin datos y evidencia propios.

Michalowski transcribe la forma obtenida por Jáky en 1944:

K0,Jaky 1944=(1−sinϕ′)1+23sinϕ′1+sinϕ′.

Jáky eliminó posteriormente el factor fraccionario y produjo la forma abreviada. Michalowski observa que la derivación de 1944 utiliza el campo tensional de un prisma de arena y que ese campo no representa una trayectoria general de deformación unidimensional (Michalowski 2005, ec. 8). Por ello, la forma abreviada se utiliza aquí como correlación respaldada por observaciones, no como una consecuencia universal de la elasticidad ni como una segunda rama probabilística independiente de la forma original.

## Idealización elástica confinada

Para un continuo elástico lineal e isótropo con deformación lateral impedida,

K0=νg1−νg,

donde νg es el coeficiente de Poisson de la idealización constitutiva (Christopher et al. 2006, ec. 5.37). Esta relación constituye una referencia elástica. No sustituye una formulación que represente explícitamente la historia tensional de un suelo compactado.

## Descarga primaria

Mayne y Kulhawy expresan el efecto de la sobreconsolidación mediante

K0,OCK0,NC=OCRa,  OCR=σv,max′σv′.

Los datos reunidos por los autores sustentan la aproximación a=sinϕ′, con lo cual

K0,OC=(1−sinϕ′) OCRsinϕ′.

La expresión corresponde a descarga desde la rama de compresión virgen (Mayne y Kulhawy 1982, ecs. 6–10). Los exponentes fueron ajustados generalmente para OCR<15. La variable OCR sólo tiene significado cuando σv,max′ representa una tensión máxima histórica identificable. OCR se emplea únicamente cuando esa tensión puede definirse a partir de la trayectoria considerada.

## Descarga seguida de recarga

Para una trayectoria de descarga y recarga se requiere una segunda medida de la historia:

OCRmax=σv,max′σv,min′.

La relación general propuesta es

K0=(1−sinϕ′)OCROCRmax 1−sinϕ′+341−OCROCRmax.

Si OCR=OCRmax se recupera la expresión de descarga primaria. Si OCR=OCRmax=1 se recupera la rama normalmente consolidada. La relación de recarga se construyó con una base de datos más reducida que las ramas anteriores y exige conocer OCRmax (Mayne y Kulhawy 1982, ecs. 14–18). Su aplicación se restringe a trayectorias de descarga y recarga cuya historia máxima pueda establecerse.

## Límite de la condición en reposo

Mayne y Kulhawy adoptan el coeficiente pasivo de Rankine como límite de la rama de descarga:

Kp=1+sinϕ′1−sinϕ′.

Al imponer K0,OC=Kp se obtiene

OCRlim=1+sinϕ′(1−sinϕ′)21/sinϕ′.

Para OCR≥OCRlim, la correlación deja de describir un estado en reposo (Mayne y Kulhawy 1982, ecs. 11–12). El control debe informar esa condición y no recortar silenciosamente K0. Este uso de Kp no define una ley de interfaz ni una capacidad general del relleno contra el revestimiento.

## Discrepancia de transcripción en FHWA NHI-05-037

La ecuación 5.39 de FHWA NHI-05-037 imprime el término de recarga como (Christopher et al. 2006, ec. 5.39)

34OCROCRmax,

mientras que la ecuación 18 del artículo primario contiene (Mayne y Kulhawy 1982, ec. 18)

341−OCROCRmax.

La versión del manual produciría 1.75(1−sinϕ′) para OCR=OCRmax=1 y no recuperaría la relación normalmente consolidada presentada inmediatamente antes por el mismo manual. La expresión primaria satisface los límites de carga primaria y descarga; por ello gobierna la metodología y la versión FHWA queda excluida del cálculo.

## Compactación y tensión lateral residual

La densificación de un relleno puede modificar ϕ′, generar una historia de carga–descarga y dejar una tensión horizontal residual. Estos efectos no deben concentrarse automáticamente en un único K0 aumentado. La representación general es

σh′(z)=K0,b(z) σv′(z)+Δσh,c′(z),

donde K0,b describe un estado base y Δσh,c′ representa, únicamente cuando exista un modelo aplicable, la tensión efectiva residual atribuida a la construcción.

Esta descomposición y una relación de K0 que ya representa la misma trayectoria de carga son alternativas: no se suman sin demostrar que describen fenómenos distintos. Para un revestimiento circular flexible, la magnitud y la distribución de Δσh,c′ permanecen sin determinar hasta caracterizar la secuencia, el equipo, el contenido de agua, la densidad alcanzada y la movilidad del revestimiento.

FHWA-RD-98-191 propone, para representar la acción de un equipo de compactación durante la colocación del relleno, la presión nodal horizontal equivalente (McGrath et al. 1999, sec. 5.2.1, ec. 5.1):

np=1.3P(1−sinϕℓ)3970dc−2502.

En esta relación, np se expresa en kPa, la fuerza total P del equipo en kN, el diámetro dc medido hasta el baricentro de la pared en mm y ϕℓ es el ángulo de fricción del relleno en estado suelto. La fuente adopta P≥4 kN para representar también el efecto gravitatorio del relleno. La correlación se ajustó a un conjunto limitado de análisis de conductos de diámetros nominales de 900 y 1500 mm, con dc aproximadamente igual a 970 y 1575 mm, materiales con ϕℓ=28∘ y 36∘, y fuerzas de 4.0, 5.2 y 20.5 kN. Su empleo fuera de ese dominio requiere justificación específica.

La Tabla 5.5 de esa referencia reúne los casos utilizados para comprobar la ecuación; no contiene coeficientes de K0 ni valores directamente transferibles a otro proyecto. Tampoco es una tabla AASHTO: AASHTO T 99 se menciona en la fuente únicamente como procedimiento de control de densidad. El modelo de FHWA aplica np directamente a los nodos comprendidos hasta 300 mm por debajo de la superficie de la tongada activa. La ecuación no establece una fracción de presión retenida después de retirar el equipo ni una distribución angular general para un revestimiento circular.

Tabla 2: Casos publicados en la Tabla 5.5 de FHWA-RD-98-191 (McGrath et al. 1999, 177-78). P es la fuerza total del equipo en kN, ϕℓ el ángulo de fricción del relleno suelto en grados, dc el diámetro centroidal en mm y np la presión nodal horizontal equivalente en kPa. Las filas documentan el dominio de ajuste de la ecuación 5.1; no son coeficientes de K0 ni valores de diseño transferibles a otro conducto. i; P; ϕℓ; dc; np. 1; 20; 36; 970; 3.4. 2; 20; 28; 970; 7.2. 3; 5; 36; 970; 0.9. 4; 5; 28; 970; 1.8. 5; 5; 36; 1,575; 0.3. 6; 5; 28; 1,575; 0.5. 7; 4; 36; 970; 0.7. 8; 4; 28; 970; 1.4. 9; 4; 28; 1,575; 0.2.

La fila 9 se conserva como aparece en la fuente: con el valor impreso ϕℓ=28∘ no reproduce np=0.2 kPa, mientras que ϕℓ=36∘ sí lo hace al redondear. Esta discrepancia documental no autoriza a sustituir el parámetro impreso ni constituye una alternativa de diseño.

La aplicación de la relación de FHWA sigue una secuencia distinta de la estimación de K0:

El estado permanente del relleno se define mediante la rama de historia tensional aplicable y σh,b′=K0,bσv′.

Si se comprueba una etapa activa de compactación y el equipo, el material y la geometría se encuentran dentro de un dominio justificable, se calcula np con los parámetros de esa etapa.

np se introduce como una acción horizontal independiente sobre la banda activa de 300 mm. El modelo de la etapa debe declarar su extensión, su dirección y la regla con la que se combina con las acciones preexistentes. La ecuación 5.1 no autoriza la sustitución σh′=K0,bσv′+np ni la transformación K0=K0,b+np/σv′.

Al finalizar la compactación, np no se conserva en el estado permanente. Una tensión residual sólo puede incorporarse mediante un modelo o una medición independiente de Δσh,c′.

Cuando esa tensión residual ha sido determinada de manera independiente y σv′>0, puede informarse para una profundidad y una etapa dadas el coeficiente equivalente

K0,eq(z)=σh′(z)σv′(z)=K0,b(z)+Δσh,c′(z)σv′(z).

K0,eq es el cociente resultante de un estado ya definido; no constituye una nueva correlación de K0. En particular, np no puede utilizarse como Δσh,c′ porque la fuente no establece retención permanente y el valor mínimo de P ya incorpora el efecto gravitatorio. Su adición directa al estado geostático puede contabilizar dos veces una misma contribución.

## Función dentro del análisis de conductos enterrados

La referencia normativa principal es AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, sección 12. La rama resistente no se selecciona a partir de la forma circular solamente: el índice oficial distingue los tubos, arcos y estructuras de arco metálicos del artículo 12.7, las estructuras de gran luz de chapas estructurales del artículo 12.8, el subcaso de corrugación profunda del artículo 12.8.9 y las chapas de acero para revestimiento de túneles del artículo 12.13 (American Association of State Highway and Transportation Officials 2024). La identificación del producto y de su procedimiento de montaje determina qué artículo y, cuando corresponda, qué subartículo resultan aplicables.

Para conductos metálicos corrugados, USACE reproduce como relación de empuje por unidad de longitud de pared (U.S. Army Corps of Engineers 2020, ec. 4-20)

TL=PFS2.

PF reúne la acción vertical mayorada del suelo y las sobrecargas, y S es la luz. Esta expresión es una reproducción pública del procedimiento que USACE atribuía a AASHTO en 2020; no se presenta como transcripción verificada del articulado de la décima edición. Antes de utilizarla en una comprobación reglamentaria deben confirmarse en la edición adoptada su permanencia, las definiciones de las variables, los factores, las combinaciones y el dominio de la rama seleccionada. CIRSOC 804-4 conserva una relación coincidente y una numeración basada en una edición anterior de AASHTO, pero se mantiene sólo como contraste métrico y no como autoridad normativa de este procedimiento (INTI-CIRSOC 2023).

En particular, el índice de AASHTO identifica una comprobación combinada de empuje y momento en el artículo 12.8.9.5 para corrugación profunda. Esa disposición no se transfiere a los artículos 12.7 o 12.13. Las ecuaciones de resistencia de pared o área, pandeo, costuras y conexiones permanecen pendientes hasta consultar el articulado vigente y clasificar el producto.

Cuando se necesita la variación angular de las acciones y de las resultantes, debe adoptarse una formulación de interacción que represente el relleno, la rigidez del conducto, el arqueo, la interfaz y las etapas constructivas. En esa formulación K0 puede definir el estado inicial de tensiones del relleno; no se iguala sin demostración a la relación entre presiones de contacto horizontal y vertical sobre la pared.

## Selección de la formulación

La secuencia de selección es:

utilizar una medición representativa cuando exista y conservar su profundidad, trayectoria tensional e incertidumbre;

emplear K0,NC=1−sinϕ′ para carga primaria o estado normalmente consolidado;

emplear la relación de descarga sólo cuando OCR sea físicamente definible;

emplear la relación de recarga sólo cuando OCR y OCRmax estén documentados;

mantener como escenarios separados las historias que no puedan discriminarse; y

tratar un valor constante adoptado como sensibilidad o comprobación, no como estimación del relleno.

La relación elástica se conserva como referencia constitutiva y no se combina con las correlaciones de historia tensional para obtener un promedio.

## Comparación entre formulaciones

Las relaciones anteriores no constituyen estimadores intercambiables de una misma condición. La comparación debe preservar la clase de material y la trayectoria tensional que define cada rama. En particular, la expresión elástica utiliza νg, la relación de Jáky utiliza ϕ′ y las relaciones de Mayne–Kulhawy incorporan además la historia representada por OCR y OCRmax.

FHWA y USACE no aportan, en las secciones verificadas, nuevas correlaciones independientes: FHWA presenta la referencia elástica y la relación abreviada de Jáky, mientras USACE utiliza esta última dentro de una comprobación específica (Christopher et al. 2006, sec. 5.4.9; U.S. Army Corps of Engineers 2020, sec. 7.5.3.4.6). En Núñez (2000), K0 interviene como parámetro de la formulación de cargas e interacción; no se identificó allí una expresión independiente para estimarlo (Núñez 2000, 13-15). Por ello, FHWA, USACE y Núñez no se incorporan como tres modelos adicionales de K0.

Sea s=sinϕ′. Para un mismo ϕ′, la rama normalmente consolidada define el valor de referencia

K0,NC=1−s.

La comparación con la descarga primaria puede escribirse sin fijar valores numéricos:

K0,OCK0,NC=OCRs.

Por lo tanto, ambas ramas coinciden para OCR=1 y, para ϕ′>0, la descarga incrementa K0 en forma monótona mientras la relación permanezca dentro de su dominio. Para descarga seguida de recarga,

K0K0,NC=OCROCRmax 1−s+341−OCROCRmax.

Esta forma permite comprobar directamente los límites de carga primaria y descarga sin introducir resultados tabulados. La igualdad formal entre la idealización elástica y la relación de Jáky se obtiene cuando

νg=1−sinϕ′2−sinϕ′.

La igualdad es sólo un control algebraico; no establece una relación constitutiva entre νg y ϕ′ ni autoriza a derivar uno de esos parámetros a partir del otro.

Para aislar la incidencia de K0 en el estado biaxial prescrito, se mantienen iguales σv′ y Δu entre escenarios. Entonces

σh′=K0σv′,  pm=Δu+1+K02σv′,  Δσ=(1−K0)σv′.

El incremento de K0 aumenta la componente media con ∂pm/∂K0=σv′/2 y reduce la amplitud desviadora con ∂Δσ/∂K0=−σv′. Para K0=1 desaparece la componente armónica de esa proyección; para K0>1 cambia su signo. Estas relaciones describen el escenario biaxial analítico y no sustituyen una ley de contacto suelo–conducto.

La comparación numérica se construye a partir de casos declarados. Cada caso registra la formulación, sus variables primitivas, el estado de dominio y la misma definición de tensiones y agua empleada en la comparación. Los valores de K0, σh′, pm, Δσ y, cuando corresponda, las resultantes se calculan desde esas entradas. Si la trayectoria del relleno no permite seleccionar una única formulación, las ramas se mantienen como escenarios discretos sin promediarlas ni asignarles probabilidades no documentadas.

## Alcance

Las relaciones anteriores determinan el estado lateral efectivo del relleno. No calculan la presión de contacto ni las resultantes estructurales, y tampoco reemplazan la solicitación reglamentaria de la rama AASHTO aplicable. La aplicación al revestimiento existente requiere clasificar el producto, el relleno y el procedimiento constructivo, reconstruir la historia tensional y seleccionar una formulación de interacción cuando se pretendan obtener distribuciones angulares de Nθ, Mθ y Qθ.

# Estado tensional y modelo híbrido de demanda

## Tensión vertical efectiva de referencia

La acción de cálculo parte del estado efectivo del relleno en ausencia del revestimiento, evaluado en una cota de referencia declarada. Si H0 es la altura de relleno sobre la clave y Rc la distancia entre la clave y el centro geométrico de la sección, la profundidad utilizada es

zref=H0+Rc.  (7)

Para un relleno homogéneo,

σv′(zref)=q′+γ′zref,  (8)

donde q′ es la sobrecarga asignada al estado efectivo y γ′ es el peso unitario efectivo adoptado. En una estratigrafía general, el término γ′zref se sustituye por la integral de los pesos unitarios por estrato. La condición hidráulica se incorpora mediante la tensión efectiva y la diferencia de presión de agua exterior–interior; no se suma una segunda corrección implícita por agua.

La tensión horizontal se obtiene con el K0 seleccionado en el capítulo anterior:

σh′(zref)=K0(zref) σv′(zref).  (9)

En el terreno, ambas tensiones varían con la profundidad. Para un punto del perímetro del conducto, medido con θ=0 en la clave, la profundidad geométrica sería

z(θ)=zref−Rcosθ.  (10)

Esta relación permite reconocer el gradiente geostático entre clave y solera, pero no se sustituye punto por punto dentro de Schwartz–Einstein. La solución publicada supone un campo libre uniforme en un medio infinito y utiliza σv′(zref) y σh′(zref) como dos escalares. El procedimiento adoptado conserva esa solución para los modos uniformes y de ovalización y superpone, mediante las ecuaciones de equilibrio del anillo, la descomposición modal analítica del gradiente lineal entre clave y solera.

K0 caracteriza el estado efectivo inicial. No representa arqueo, fricción de interfaz ni una reducción universal de la carga con la profundidad. Para carga primaria normalmente consolidada, la especialización utilizada en los controles es

K0,NC=1−sinϕ′.  (11)

El estado de cálculo se define mediante PSE=σv′(zref) y KSE=σh′(zref)/PSE. Para cada revestimiento, la solución de carga externa de Schwartz–Einstein transforma ese campo libre en Nθ, Mθ y Qθ utilizando sus propias razones C* y F*. Se calculan los límites con deslizamiento libre y sin deslizamiento; la presión hidráulica neta uniforme se superpone a la componente media de fuerza circunferencial. A esas resultantes se agrega la corrección equilibrada de gradiente desarrollada más adelante. Por ello, la respuesta final contiene los modos n=0,1,2,3: la interacción por rigidez permanece en n=0,2 y la variación geostática sobre la altura aporta n=1,3.

La tapada interviene en la magnitud de PSE y, a través de z(θ), en la diferencia entre clave y solera. El cociente H/D no aparece como una corrección empírica independiente. El modelo no reproduce una superficie libre próxima, el arqueo tridimensional de una zanja ni la secuencia de relleno; por ello no debe interpretarse la corrección lineal como una calibración de esos fenómenos.

## Proyección del estado biaxial

Como control independiente se prescribe en el centro de la sección un estado uniforme con componentes principales σv,A′ y σh,A′. Con θ=0 en la clave, su proyección normal y tangencial sobre el contorno es

pn′(θ)&=σv,A′cos2θ+σh,A′sin2θ,pt*(θ)&=(σv,A′−σh,A′)sinθcosθ,pn(θ)&=pn′(θ)+ΔuA.  (12)

La convención estructural adopta la tracción radial positiva hacia afuera y la tracción tangencial positiva con el incremento de θ:

Pr(θ)=−pn(θ),  Pt(θ)=λtpt*(θ),  0≤λt≤1.  (13)

λt=1 representa la proyección tangencial completa y λt=0 una acción exclusivamente normal. Los dos valores son prescripciones de cálculo; λt no es un coeficiente de fricción ni una ley de contacto.

Al definir

pm=ΔuA+σv,A′+σh,A′2,  Δσ=σv,A′−σh,A′,

se obtiene la forma armónica

pn(θ)=pm+Δσ2cos2θ,  (14)

pt*(θ)=Δσ2sin2θ.  (15)

Por consiguiente,

Pr(θ)=−pn(θ),  Pt(θ)=λtpt*(θ).  (16)

Estas tracciones alimentan la integración directa de las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad. La solución cerrada y Fourier controlan la misma acción prescrita. No son la ley de interfaz de Schwartz–Einstein y sus resultantes no alimentan las comprobaciones resistentes.

## Descomposición armónica de un gradiente lineal

Para evaluar el estado geostático a lo largo de la altura del conducto se considera el caso homogéneo

σv′(θ)=σv,A′−γvRcosθ,  σh′(θ)=σh,A′−γhRcosθ.  (17)

Para un relleno homogéneo con K0 constante, γv=γ′ y γh=K0γ′. Una sobrecarga uniforme modifica σv,A′ y σh,A′, pero no estos gradientes. Si se adopta un K0,c uniforme por compactación, se utiliza de igual manera γh=K0,cγ′; una distribución por tongadas requiere su propia proyección.

Al proyectar ambas componentes sobre el contorno, la diferencia respecto del estado uniforme del eje puede escribirse como

ΔPr(θ)=a1gcosθ+a3gcos3θ,  ΔPt(θ)=d1gsinθ+d3gsin3θ,

a1g&=R4(3γv+γh),&d1g&=−R4(γv−γh),a3g&=R4(γv−γh),&d3g&=−R4(γv−γh).  (18)

Por lo tanto, un gradiente lineal no requiere una serie extensa: agrega exactamente los modos n=1 y n=3. Antes de introducir una reacción, sus coeficientes de orden uno no satisfacen la ec. 46 y la resultante vertical por unidad de longitud es

Fz=−πγvR2.  (19)

Ese valor es la resultante del campo gravitatorio sobre el material encerrado por el contorno. El anillo no puede recibirla como cuerpo libre sin una reacción. Se representa el contacto continuo mediante una restricción radial distribuida sobre toda la circunferencia y rigidez tangencial nula. La reacción sólo necesita el modo n=1,

a1s=d1g−a1g=−Rγv.  (20)

Después de superponerla, a1=d1g y la resultante global es nula. Esta es una reacción de restricción obtenida por equilibrio; no se adopta un valor de kr ni se calcula un desplazamiento del terreno. La solución modal de la carga equilibrada da, con Δγ=γv−γh,

ΔNθ(θ)=−R2Δγ4cosθ−R2Δγ8cos3θ,

ΔMθ(θ)=−R3Δγ24cos3θ,  ΔQθ(θ)=R2Δγ8sin3θ.  (21)

La respuesta empleada en las comprobaciones es la suma de las resultantes Schwartz–Einstein y de la ec. 21. Esta superposición no extiende la ley de impedancia de Schwartz–Einstein a los modos impares: C*, F* y la interfaz continúan actuando sólo sobre los modos n=0,2 del campo uniforme. Los modos n=1,3 son una corrección de carga prescrita, equilibrada y controlada mediante Fourier e integración numérica. La compresión normal prescrita se verifica sobre todo el perímetro; si apareciera tracción de contacto, el modelo lineal dejaría de ser aplicable.

La implementación combina ambas componentes para cada revestimiento y cada límite de interfaz:

NθH(θ)&=NθSE(θ)+ΔNθ(θ),MθH(θ)&=MθSE(θ)+ΔMθ(θ),QθH(θ)&=QθSE(θ)+ΔQθ(θ).  (22)

La componente SE se recalcula con C* y F* propios de la chapa y de cada alternativa de hormigón. La corrección de gradiente conserva la misma acción geostática, pero utiliza el radio baricéntrico de la sección correspondiente. Las tres resultantes de cada fila proceden de una misma combinación de acciones y de una misma posición angular.

## Acción constructiva de compactación

Cuando se estudia una etapa de compactación, la presión lateral propuesta por FHWA-RD-98-191 se mantiene separada del estado permanente de K0. En las unidades SI de la fuente,

np=1.3P1−sinϕ3970dc−2502,  (23)

donde P es la fuerza total del equipo en kN, ϕ el ángulo de fricción en estado suelto y dc el diámetro centroidal en mm (McGrath et al. 1999, ec. 5.1, pp. 176–178). Para una franja lateral de una tongada se define

Is(θ)=1[ys−,ys+]R(1+cosθ).  (24)

y la acción horizontal hacia el eje se proyecta como

Pr,c(s)(θ)=−np|sinθ|Is(θ),  Pt,c(s)(θ)=−npsgn(sinθ)cosθ Is(θ).  (25)

FHWA no prescribe una fracción universal de retención de np. Una representación del estado permanente compactado utiliza

σh′=K0,cσv′.

La representación alternativa separa una componente residual:

σh′=K0,bσv′+Δσh,c′.  (26)

Cada caso utiliza una sola parametrización para evitar contabilizar dos veces la compactación. La memoria determinística vigente no incorpora esta acción porque los datos de construcción y retención no están definidos.

## Alcance de la acción prescrita

La solución final conserva explícitamente la dependencia con la tapada, el peso unitario, la sobrecarga, ϕ′, OCR y el agua. Schwartz–Einstein incorpora la redistribución elástica por rigidez relativa para el campo uniforme; la corrección equilibrada incorpora la variación lineal de ese campo sobre la altura. El procedimiento no reproduce por sí solo la secuencia de compactación, el arqueo de una zanja, una superficie libre próxima ni una ley constitutiva completa para los modos impares. Esos efectos requieren datos propios y no se introducen mediante un factor oculto.

# Rigideces circunferenciales de la chapa corrugada

## Idealización seccional en el plano transversal

El modelo estructural adopta una viga curva por unidad de longitud axial. Su cinemática contiene únicamente la deformación circunferencial εθ y el cambio de curvatura κθ; no incorpora deformación axial, torsión ni curvaturas mixtas. El trabajo interno virtual por unidad de longitud axial es

δU=02πNθ δεθ+Mθ δκθR dθ.  (27)

Dentro de esta idealización, la ley seccional queda reducida a

Nθ=KNεθ,  Mθ=KMκθ.  (28)

Esta reducción es una hipótesis cinemática del modelo de viga curva; su dominio se limita a la respuesta circunferencial de la sección transversal. Cuando resultan relevantes, la respuesta axial, el cortante en el plano de la chapa y los acoplamientos ortótropos requieren una formulación de lámina ortótropa con las rigideces correspondientes.

Para corrugaciones cuya dirección resistente principal coincide con la circunferencia, el área Ap y el segundo momento de área Ip del perfil, ambos por unidad de ancho axial proyectado, proporcionan

KN=EℓAp,  KM=EℓIp.  (29)

La ley unidimensional de viga curva adoptada utiliza el módulo circunferencial Eℓ. Para el ejemplo se toma Eℓ=Es=200 GPa, es decir, el módulo elástico uniaxial del acero, sin amplificación por restricción axial. Como el mismo módulo interviene en ambas rigideces, se obtiene

ηℓ=KMKNR2=IpApR2,  (30)

que es la propiedad seccional que interviene en el cierre de compatibilidad de la respuesta bajo cargas prescritas.

## Sección lisa equivalente

Para comparar con formulaciones que emplean una sección lisa, se define un espesor y un módulo equivalentes que conservan simultáneamente KN y KM:

teq=12IpAp,  Eeq=EℓApteq.  (31)

El par (teq,Eeq) reproduce las dos rigideces globales en la dirección circunferencial. teq es un parámetro de equivalencia seccional; el espesor base de la chapa es la dimensión que corresponde a la posterior recuperación de tensiones locales y a las verificaciones resistentes.

## Propiedades del perfil CSPI de 76×25 mm

La fuente seccional adoptada es el Capítulo 2 del manual CSPI. La fila de espesor especificado 3.5 mm de su Tabla 2.4 corresponde a un espesor base de 3.35 mm y proporciona, por unidad de ancho proyectado, Ap,b=4.169 mm2/mm e Ip,b=319.77 mm4/mm (Corrugated Steel Pipe Institute, s. f., fig. 2.1 y tabla 2.4).

La pérdida de espesor se representa mediante adelgazamiento uniforme con la línea media fija. Para un espesor base remanente tr se define

rt=trtb,  Ap=rtAp,b,  Ip=rtIp,b.  (32)

Esta representación conserva la geometría de la corrugación y reduce en la misma proporción el área y el segundo momento de área de la fila de referencia. Las pérdidas localizadas, perforaciones y variaciones alrededor del perímetro requieren propiedades seccionales específicas.

## Valores del escenario vigente

El escenario utiliza un espesor especificado de 3.5 mm, un espesor base de referencia de 3.35 mm y un espesor base remanente de 3 mm. El modelo de adelgazamiento produce Ap=3.73343 mm2/mm e Ip=286.361 mm4/mm.

Con el módulo circunferencial y el radio centroidal declarados en la entrada, las rigideces son KN=746687 kN/m y KM=57.2722 kN m2/m. La razón seccional es ηℓ=4.44×10−5 y el espesor liso equivalente es 30.3385 mm. El radio utilizado por el cálculo es el radio centroidal de 1.315 m definido en calculation.json.

Como comparación, Mai publica para una corrugación de 152×51×3 mm los valores Ap=3.522 mm2/mm e Ip=1057.25 mm4/mm (Mai 2013, ecs. 2.1–2.2 y tabla 2.1). La ec. 31 produce teq≃60.0 mm y Eeq≃11.74 GPa para Eℓ=200 GPa, coincidentes con la precisión publicada.

# Formulación estructural de la sección transversal

## Ecuaciones de equilibrio

La tesis de Baker establece las ecuaciones de una viga curva circular bajo carga radial prescrita (Baker 1968, ecs. 2.1a–2.1c, p. 16). La generalización a una carga tangencial se obtiene mediante equilibrio vectorial. Para la base polar definida en la sección de alcance,

derdθ=et,  detdθ=−er.

La fuerza interna sobre la cara positiva del elemento es Nθet−Qθer. Al equilibrar fuerzas y momentos con la carga R(Prer+Ptet)dθ se obtiene

RQθ−dMθdθ=0,  (33)

RPr−Nθ−dQθdθ=0,  (34)

dNθdθ−Qθ+RPt=0.  (35)

La sustitución Pt=0 produce el sistema radial de Baker. Las distribuciones de carga consideradas satisfacen

R02πPr(θ) er(θ)+Pt(θ) et(θ)dθ=0,

R202πPt(θ) dθ=0.  (36)

Estas condiciones expresan fuerza y momento globales nulos. Un estado con peso, flotación o apoyo se incorpora únicamente después de formular todas sus cargas y reacciones de modo que el conjunto cumpla la ec. 36.

## Integración directa y cierre por compatibilidad

Las ec. 33, ec. 34 y ec. 35 forman el sistema

ddθNθQθMθ=Qθ−RPtRPr−NθRQθ.  (37)

Sea (N,Q,M) una solución particular obtenida al integrar la ec. 37 desde θ=0 con valores iniciales nulos. La solución general equilibrada es

Nθ=N+λccosθ+λssinθ,

Qθ=Q−λcsinθ+λscosθ,

Mθ=M+Rλccosθ+Rλssinθ+λ0.  (38)

Se define

f=12π02πf(θ) dθ,  ηℓ=KMKNR2.  (39)

Las relaciones cinemáticas y constitutivas de la viga curva de Baker (Baker 1968, ecs. 2.3–2.6, pp. 16–18) conducen, después de imponer periodicidad de desplazamientos y giro, a

02πMθcosθ dθ=0,  02πMθsinθ dθ=0,

Mθ=Rηℓ1+ηℓ Nθ.  (40)

La sustitución de la ec. 38 en estas tres condiciones produce

λc=−1πR02πM(θ)cosθ dθ,

λs=−1πR02πM(θ)sinθ dθ,

λ0=Rηℓ1+ηℓ N−M.  (41)

Como control independiente, la integración directa resuelve distribuciones equilibradas de Pr(θ) y Pt(θ) para una sección uniforme, elástica lineal y de pequeñas deformaciones. Las cargas por sectores se integran separadamente entre sus ángulos de discontinuidad, manteniendo la continuidad de las tres resultantes.

## Representación mediante series de Fourier

Las cargas periódicas se expresan como

Pr(θ)=a0+n=1∞ancosnθ+bnsinnθ,

Pt(θ)=c0+n=1∞cncosnθ+dnsinnθ,  (42)

con

a0=12π02πPr dθ, an=1π02πPrcosnθ dθ, bn=1π02πPrsinnθ dθ,

c0=12π02πPt dθ, cn=1π02πPtcosnθ dθ, dn=1π02πPtsinnθ dθ.  (43)

La sustitución coeficiente por coeficiente en las ecuaciones de equilibrio produce, para n≥2,

Nn(c)=Rndn−ann2−1,  Nn(s)=−Rbn+ncnn2−1,

Qn(c)=−Rnbn+cnn2−1,  Qn(s)=Rnan−dnn2−1,

Mn(c)=−R2nan−dnn(n2−1),  Mn(s)=−R2nbn+cnn(n2−1).  (44)

Estas expresiones incluyen la componente tangencial. Su sustitución satisface las tres ecuaciones diferenciales. Para una misma representación de carga y una serie convergida, los coeficientes modales coinciden con la integración directa dentro de la tolerancia adoptada.

Esta convergencia se refiere a dos formas de resolver una misma carga prescrita. No es una convergencia hacia Schwartz–Einstein, cuyos coeficientes se determinan mediante la rigidez relativa y la interfaz.

La contribución uniforme satisface

N0=Ra0,  Q0=0,  M0=Rηℓ1+ηℓN0.  (45)

El término de momento uniforme corresponde al modo axisimétrico de deformación circunferencial de Baker (Baker 1968, ec. 3.9, p. 21). La idealización puramente membranal corresponde a ηℓ=0. Se impone c0=0, porque una componente tangencial media representa un par externo que requiere un estado de reacción definido.

El armónico n=1 contiene las fuerzas resultantes. Para una distribución autoequilibrada,

b1+c1=0,  −a1+d1=0.  (46)

Los armónicos n≥2 son autoequilibrados: n=2 describe el modo de ovalización y los órdenes superiores representan variaciones localizadas o cargas por sectores. El número de términos se selecciona comprobando la convergencia de las cargas reconstruidas y de los extremos de Nθ, Mθ y Qθ. Para cargas discontinuas, la integración directa evita que las oscilaciones de truncamiento condicionen los extremos. El estado biaxial uniforme contiene exactamente n=0 y n=2; para ese caso no se requiere aumentar el número de términos.

## Control cerrado para un estado biaxial uniforme

La sustitución de las ec. 14 y ec. 15 produce un término uniforme y un armónico de orden dos. El momento medio es

Mm=−R2pmηℓ1+ηℓ.  (47)

Cuando se aplican ambas componentes del vector de tracción,

Nθ(θ)=−Rpm+RΔσ2cos2θ,

Mθ(θ)=Mm+R2Δσ4cos2θ,

Qθ(θ)=−RΔσ2sin2θ.  (48)

Para Pt(θ)=0,

Nθ(θ)=−Rpm+RΔσ6cos2θ,

Mθ(θ)=Mm+R2Δσ6cos2θ,

Qθ(θ)=−RΔσ3sin2θ.  (49)

La tabla 3 reúne los valores en las posiciones principales para el caso Δσ>0.

Tabla 3: Resultantes en las posiciones principales del revestimiento circular. Prescripción de carga; Posición; Nθ; Mθ; Qθ. proyección completa; clave y solera; −Rpm+RΔσ/2; Mm+R2Δσ/4; 0. proyección completa; hastiales; −Rpm−RΔσ/2; Mm−R2Δσ/4; 0. proyección completa; θ=45∘,135∘,225∘,315∘; −Rpm; Mm; ¦Qθ¦max=R¦Δσ¦/2. exclusivamente normal; clave y solera; −Rpm+RΔσ/6; Mm+R2Δσ/6; 0. exclusivamente normal; hastiales; −Rpm−RΔσ/6; Mm−R2Δσ/6; 0. exclusivamente normal; θ=45∘,135∘,225∘,315∘; −Rpm; Mm; ¦Qθ¦max=R¦Δσ¦/3.

## Influencia de la tapada y de K0

Para un relleno homogéneo, seco, sin incremento horizontal residual y con el estado evaluado a la cota del eje,

σv,A′=q′+γ′(H0+R),  σh,A′=K0σv,A′,

pm=1+K02σv,A′,  Δσ=(1−K0)σv,A′.  (50)

La tapada incrementa linealmente la tensión vertical en este estado geostático. La componente uniforme de Nθ varía con (1+K0)σv,A′ y la amplitud del modo de ovalización con |1−K0|σv,A′. Para la proyección completa, las amplitudes respecto del valor medio son

AN,2=R2|1−K0|σv,A′,  AM,2=R24|1−K0|σv,A′,

|Qθ|max=R2|1−K0|σv,A′.  (51)

Cuando K0=1, el estado biaxial es isotrópico y Nθ es uniforme. Una diferencia uniforme de presión intersticial incrementa su magnitud y mantiene Δσ sin cambios; el gradiente hidráulico se considera junto con la flotación y las reacciones de apoyo.

# Comprobación de la chapa corrugada según la base AASHTO adoptada

## Alcance y condición normativa

La evaluación recibe la demanda circunferencial de diseño Tu, las propiedades por unidad de ancho de la corrugación y los datos resistentes de la pared y de la costura. El cálculo reproduce las comprobaciones identificadas para conductos circulares corrugados de AASHTO LRFD, sección 12.7, a partir de las relaciones publicadas por USACE y de las referencias complementarias documentadas (U.S. Army Corps of Engineers 2020; Anderson et al. 2023).

El procedimiento mantiene tres puertas independientes: edición y erratas, clasificación del producto y correspondencia de cada ecuación con la rama aplicable. El índice oficial de la décima edición permite localizar la sección 12, pero no contiene el articulado necesario para cerrar esas puertas (American Association of State Highway and Transportation Officials 2024). Mientras alguna permanezca abierta, la aritmética puede calificarse como satisfecha o no satisfecha, pero el estado normativo se informa como no evaluado.

## Demanda circunferencial

La presión vertical de diseño en la clave y la luz S producen el empuje mayorado Tf por unidad de longitud de pared, y el modificador de cargas ηcmp=ηD ηR ηI lo convierte en la demanda de diseño Tu. Para las componentes permanente y móvil, USACE reproduce la relación

Tu=ηcmp Tf=ηcmpγDLPFDS2+γLLPFLCLF12.  (52)

La estructura enterrada se considera no redundante bajo la carga del relleno, por lo que el modificador por redundancia vale 1,05 (U.S. Army Corps of Engineers 2020; INTI-CIRSOC 2023). El empuje es una demanda escalar de pared. No sustituye la distribución perimetral de Schwartz–Einstein empleada para calcular Mθ y Qθ, ni convierte los extremos de resultantes correspondientes a ángulos distintos en una acción concurrente.

## Pared y pandeo

Con área de pared A, resistencia de fluencia Fy y factor resistente ϕw, la resistencia disponible por fluencia es

Ry=ϕwAFy.  (53)

La rama de pandeo utiliza el radio de giro r=I/A, la luz, el módulo elástico, la resistencia última y el factor de rigidez del suelo de la base de referencia. La tensión crítica se evalúa con la rama elástica o inelástica que corresponde y la resistencia disponible es

Rb=ϕwAFcr.  (54)

Las dos comprobaciones se mantienen separadas:

Uy=TuRy,  Ub=TuRb,  U≤1.  (55)

## Costura, flexibilidad y tapada mínima

La costura utiliza una resistencia nominal publicada Rn,0 y un factor ϕs. Cuando se representa una pérdida relativa δd del diámetro de los elementos de unión, la reducción geométrica adoptada es

Rs(δd)=ϕsRn,0(1−δd)2,  Us(δd)=TuRs(δd),  0≤δd<1.  (56)

Esta relación permite estudiar sensibilidad; no demuestra que una costura publicada sea equivalente a la unión existente. La comprobación requiere confirmar geometría, material, disposición, estado y modo resistente de los elementos reales.

El factor de flexibilidad se calcula como

FF=S2EI,  UF=FFFFlim.  (57)

La condición de tapada mínima se expresa mediante

Hmin=maxS8,0.3048 m,  UH=HminH0.  (58)

La pared, el pandeo, la costura, la flexibilidad y la tapada mínima conservan su propia procedencia, unidad, utilización y estado. El resultado general sólo puede ser normativamente satisfactorio cuando todas las entradas están completas y las tres puertas de aplicabilidad están verificadas. Estas comprobaciones no sustituyen el análisis de juntas, pernos, servicio ni estabilidad global del revestimiento.

# Alternativa de revestimiento de hormigón proyectado

## Objeto

Esta metodología establece el procedimiento para analizar secciones circulares de hormigón proyectado y comprobar una franja longitudinal sometida a las resultantes circunferenciales Nθ, Mθ y Qθ. Las secciones autónomas se clasifican como hormigón simple u hormigón armado. El estudio paramétrico incorpora además una sección compuesta explícita formada por la chapa existente y una malla interior.

En las secciones autónomas no se transfieren solicitaciones desde la chapa existente. Para cada combinación se calculan el radio, las razones C* y F* y las distribuciones angulares de las tres resultantes. La carga externa de Schwartz–Einstein aporta los modos n=0,2 y la corrección equilibrada del gradiente aporta n=1,3. El procedimiento se ejecuta para deslizamiento libre y sin deslizamiento. La proyección del estado biaxial uniforme, la integración directa y Fourier se conservan como controles separados de carga prescrita.

La sección compuesta adopta compatibilidad total entre la chapa, el hormigón y la armadura interior. Su centroide y sus rigideces se determinan con los tres componentes y las resultantes se recalculan antes de construir el dominio P–M. Esta hipótesis exige transferencia completa de corte en la interfaz y se presenta separadamente de las secciones autónomas.

## Referencias normativas

La familia internacional adoptada es ACI:

ACI CODE-318-25 proporciona las disposiciones de resistencia seccional, servicio, durabilidad y detallado. El Capítulo 14 contiene la comprobación adoptada para la rama de hormigón simple (ACI Committee 318 2025b). Las combinaciones de acciones proceden de la envolvente EV–EH de AASHTO/CIRSOC utilizada para estructuras enterradas rígidas.

ACI CODE-318.2-25 gobierna cuando el revestimiento de hormigón armado se clasifica como cáscara delgada; ACI CODE-318-25 actúa entonces como documento complementario (ACI Committee 318 2025a, 2025b).

ACI CODE-562-25 establece el marco para evaluar una estructura existente, incluidas la investigación de campo, las propiedades medidas, el deterioro y los factores de evaluación que correspondan (ACI Committee 562 2025).

ACI SPEC-506.2-13(18) regula los materiales, la ejecución, los ensayos y la aceptación del hormigón proyectado; no sustituye la comprobación resistente de la sección (ACI Committee 506 2018).

La evaluación de fisuración se distingue de la resistencia. Los requisitos contractuales de ejecución y aceptación del shotcrete se verifican asimismo por separado de la resistencia seccional.

## Clasificación estructural

La clasificación declarada de la sección selecciona expresamente una de dos ramas:

hormigón simple: comprobación local conforme al Capítulo 14 de ACI CODE-318-25, condicionada por el tipo de miembro, el apoyo, la categoría sísmica, las juntas y las aberturas;

hormigón armado: compatibilidad y equilibrio de una sección con capas de armadura, complementados por las disposiciones de ACI CODE-318.2-25 que correspondan a una cáscara delgada.

La rama no se infiere a partir del área de acero. En particular, As=0 es una característica válida de una sección declarada como hormigón simple y no activa un control de cuantía mínima de hormigón armado. Inversamente, una sección declarada como armada debe satisfacer las cuantías, la disposición y el detallado exigibles aunque el equilibrio seccional resulte satisfactorio.

## Definición de acciones

Las combinaciones resistentes se forman sobre las componentes vertical y horizontal del estado tensional del relleno. Para cada par de factores (γv,γh) se resuelve nuevamente la respuesta de la sección transversal:

σv,d′=γvσv′,  σh,d′=γhσh′,

y de esa resolución se obtienen Nθ(θ), Mθ(θ) y Qθ(θ). No se aplican factores a máximos espaciales independientes ni se combinan valores correspondientes a ángulos distintos. Cada fila de comprobación conserva una única combinación, una condición de interfaz y una posición θ.

## Estructura existente

La sección resistente se define con dimensiones y propiedades verificadas. El espesor excluye vacíos, delaminaciones y material cuya transferencia no esté demostrada. Las armaduras se representan mediante áreas netas y posiciones por capa; una cuantía global en cm²/m no define el brazo mecánico. La corrosión de las barras reduce su área y debe conservarse separada de cualquier pérdida del espesor de hormigón.

La resistencia de diseño del hormigón existente se adopta mediante el procedimiento de evaluación y ensayos aprobado conforme a ACI CODE-562-25. La función seccional recibe ese valor y su procedencia; no transforma por sí sola resultados de testigos en una resistencia de diseño.

## Secuencia de comprobación

definir la geometría, las propiedades y la rama resistente de la sección;

calcular su centroide y su rigidez circunferencial, incluyendo los componentes de la sección compuesta cuando corresponda;

formar cada combinación de acciones sobre el estado tensional del relleno;

resolver Schwartz–Einstein para deslizamiento libre y sin deslizamiento, con el radio y las rigideces de la alternativa;

transformar las resultantes concurrentes en acciones sobre una franja de ancho declarado;

aplicar las comprobaciones de resistencia correspondientes a la rama seleccionada; y

informar separadamente resistencia local, estabilidad, servicio, durabilidad, juntas, aberturas y requisitos constructivos.

## Alcance del procedimiento vigente

La rama de hormigón simple implementa las comprobaciones locales de tracción, compresión y corte del Capítulo 14 de ACI CODE-318-25 para acciones mayoradas. La resistencia axial requiere una longitud de compresión documentada. La estabilidad global, la categoría sísmica, las juntas, las aberturas, la durabilidad y el servicio conservan controles independientes.

La selección de esta rama requiere acreditar la clasificación estructural del revestimiento y una de las condiciones de ACI CODE-318-25, 14.1.2. La aplicabilidad exige comprobar que la estructura puede representarse mediante arcos bidimensionales y que dispone del apoyo requerido. Las razones de utilización del Capítulo 14 corresponden a la comprobación seccional; la clasificación y el apoyo conservan verificaciones independientes.

La rama de hormigón armado implementa el dominio P–M mediante compatibilidad, equilibrio y factores ϕ de ACI CODE-318-25. La cuantía mínima total por dirección se comprueba separadamente mediante ACI 318.2-14, 6.1.3; la distribución simétrica entre caras es una configuración del estudio, no una armadura adoptada. La sección compuesta emplea el mismo equilibrio seccional con la chapa como capa exterior de acero y recalcula sus demandas. Las demás comprobaciones de una cáscara delgada se establecen con el articulado aplicable de ACI CODE-318.2-25.

# Comprobación resistente de la sección de hormigón proyectado

## Acciones sobre una franja longitudinal

Para cada condición de interfaz, combinación y posición angular se reciben las resultantes concurrentes Nθ, Mθ y Qθ, expresadas por unidad de longitud del eje. Se adopta Nθ>0 a tracción y Mθ>0 cuando tracciona la cara interior. Para una franja de ancho b, las acciones resistentes son

Pu=−Nθb,  Mu=|Mθ|b,  Vu=|Qθ|b,  (59)

donde Pu>0 corresponde a compresión. Si Nθ se expresa en kN/m, Mθ en kN·m/m y b en m:

Pu[N]=−103Nθb,  Mu[N mm]=106|Mθ|b,  Vu[N]=103|Qθ|b.  (60)

El cálculo resistente no aplica factores adicionales. La combinación, la etapa, la condición factorizada, la interfaz y el ángulo forman parte de cada registro de demanda.

En las combinaciones resistentes de esta aplicación, la acción vertical permanente comprende el relleno y la sobrecarga de lodo; la acción horizontal es el empuje lateral asociado al mismo estado del relleno. La envolvente EV–EH adopta los pares de factores (ΓEV,ΓEH)=(1.30,1.35), (1.30,0.90), (0.90,1.35) y (0.90,0.90) de la base AASHTO/CIRSOC utilizada para estructuras enterradas rígidas. Los factores se aplican a las componentes vertical y horizontal del estado libre antes de recalcular la interacción, no a Nθ, Mθ o Qθ ya calculados.

## Hormigón simple: propiedades de la franja

Sea h el espesor especificado. En esta aplicación, el shotcrete se coloca sobre la cara interior del liner existente y se utiliza el espesor completo:

hd=h.  (61)

No se descuenta espesor por contacto con el terreno.

Para una franja rectangular:

Ag=bhd,  Sm=bhd26.  (62)

Las expresiones siguientes usan fc′ en MPa, b y hd en mm, Pu y Vu en N y Mu en N·mm. Para el Capítulo 14, el factor de reducción es ϕ=0.60.

## Tracción en la cara extrema

La tensión de tracción producida por flexocompresión se evalúa como

ft=max0,MuSm−PuAg.  (63)

La resistencia de cálculo y la utilización son

ft,d=ϕ 0.42λfc′,  Ut=ftft,d≤1,  (64)

conforme a ACI CODE-318-25, Tabla 14.5.4.1(a) (ACI Committee 318 2025b). Esta comprobación se aplica a estados con compresión axial; los estados con tracción axial requieren una disposición resistente diferente.

## Compresión combinada con flexión

La resistencia nominal a flexión para la cara comprimida es

Mn,c=0.85fc′Sm.  (65)

Cuando se conoce la longitud de compresión ℓc, la resistencia axial nominal se calcula mediante

Pn=0.60fc′Ag1−ℓc32hd2,  (66)

y se exige

Uc=MuϕMn,c+PuϕPn≤1.  (67)

Estas expresiones corresponden a ACI CODE-318-25, Ecuación 14.5.3.1 y Tabla 14.5.4.1(b) (ACI Committee 318 2025b). Si ℓc no está documentada, la comprobación de la cara comprimida queda indeterminada; no se adopta ℓc=0.

## Corte unidireccional

La resistencia nominal y la utilización a corte son

Vn=0.11λfc′ bhd,  Uv=VuϕVn≤1,  (68)

conforme a ACI CODE-318-25, Tabla 14.5.5.1(a) (ACI Committee 318 2025b). El signo de Qθ se conserva en los resultados para identificar el sentido de la acción, aunque la comprobación utiliza su valor absoluto.

## Concurrencia de acciones y comprobaciones complementarias

Para cada proyección y combinación, el estado resistente está gobernado por el mayor valor calculado entre Ut, Uc y Uv. La conclusión se obtiene de filas concurrentes; no se combinan el máximo de Nθ, el máximo de Mθ y el máximo de Qθ ubicados en posiciones diferentes.

El cumplimiento integral requiere además confirmar que la tipología admite la rama de hormigón simple, que la categoría sísmica es compatible y que las juntas y aberturas satisfacen las disposiciones aplicables. La estabilidad global, la durabilidad y el servicio se informan como comprobaciones distintas. Una utilización superior a la unidad gobierna la comprobación seccional. Las condiciones de tipología, estabilidad, durabilidad y servicio conservan sus propios criterios de aceptación.

## Hormigón armado

Para una sección armada se adopta una distribución plana de deformaciones

ε(y)=ε0+κ(y−y0),  (69)

y las resultantes nominales se obtienen por compatibilidad y equilibrio:

Pn=Ac​σc[ε(y)] dA+j​As,jσs[ε(yj)],

Mn=Ac​σc[ε(y)](y−y0) dA+j​As,jσs[ε(yj)](yj−y0).  (70)

Estas ecuaciones definen el núcleo mecánico; los límites de deformación, los factores de reducción y el equilibrio local se toman de ACI CODE-318-25, Tabla 21.2.2 y artículos 21.2.2.3, 22.2.1 y 22.2.2 (ACI Committee 318 2025b). La comprobación de hormigón armado no reutiliza las ecuaciones del Capítulo 14 para hormigón simple.

Para acero Grade 60, la cuantía mínima total de una cáscara en cada dirección se expresa, conforme a ACI 318.2-14, 6.1.3, como

As,min=0.0018 b h.  (71)

ACI 318.2-14, 6.1.9, exige considerar ambas superficies cuando el análisis demanda armadura sólo en una cara (ACI Committee 318 2014). Una distribución igual entre caras puede adoptarse para construir un primer dominio simétrico, pero no reemplaza la definición del detalle, del recubrimiento ni de la separación. La comprobación de cuantía mínima se informa separadamente del dominio P–M y no determina qué curva satisface la demanda.

Cuando se especifica una misma malla en ambas caras y direcciones, el área de acero por cara y por dirección se obtiene directamente de su diámetro ϕb y separación sb:

As,f=πϕb241000sb.  (72)

Si rc es la relación entre el recubrimiento libre y el espesor de la sección, la distancia desde el plano medio hasta el centroide de cada capa es

zs=h2−rch−ϕb2.  (73)

Las capas circunferenciales, ubicadas en z=±zs, intervienen en el equilibrio local P–M. La malla ortogonal se materializa con la misma área para comprobar la cuantía mínima por dirección, pero no se incorpora como una resistencia longitudinal ficticia en el problema plano. Esta parametrización no constituye una comprobación de fisuración, desarrollo, empalmes ni separación reglamentaria.

## Sección compuesta con la chapa existente

La sección compuesta incorpora el hormigón, una malla circunferencial interior y la chapa corrugada existente como capa exterior de acero. Se adopta compatibilidad total de deformaciones entre los componentes. El centroide elástico, la rigidez extensional y la rigidez flexional se calculan con las áreas, módulos y posiciones de las tres partes; las acciones se obtienen nuevamente con esas rigideces.

El dominio resistente emplea las mismas ecuaciones de compatibilidad y equilibrio, incluyendo la contribución de la chapa en Pn y Mn. La malla interior y la chapa exterior forman una sección asimétrica y, por lo tanto, el dominio no es simétrico respecto de M=0. La condición corresponde a acción compuesta total durante el estado de carga analizado y requiere continuidad de la transferencia de corte entre chapa y hormigón.

El dominio de diseño se obtiene multiplicando cada estado nominal por su factor ϕ. Para una demanda concurrente (Pu,Mu), sea λ*>0 el multiplicador para el cual la semirrecta que parte del origen y pasa por la demanda intersecta el dominio resistente:

ϕPn,ϕMn=λ*Pu,Mu,  UNM=1λ*≤1.  (74)

La sección satisface la comprobación local cuando UNM≤1 para todas las filas concurrentes de posición, combinación y proyección. Los signos positivo y negativo de Mu se conservan para comprobar, respectivamente, las dos caras. El corte, la acción longitudinal, la estabilidad y el detallado permanecen comprobaciones independientes de este dominio local.

# Comparación y verificación con soluciones publicadas

Los casos siguientes contrastan la formulación analítica y los resultados numéricos con soluciones publicadas. Su alcance es matemático. La calibración del estado de cargas del revestimiento existente requiere ensayos o mediciones representativos de su geometría, relleno y secuencia constructiva.

## Carga radial uniforme por sectores

Baker estudia dos cargas radiales diametralmente opuestas y uniformes dentro de sectores de semiángulo 30∘ y 60∘. Para una resultante P por sector y un ancho axial b, las tablas XIII y XIV presentan (Baker 1968, tablas XIII–XIV, pp. 50–51)

N=bNθP,  M=bMθRP.  (75)

La integración directa de la carga radial reproduce los ocho pares de valores tabulados. Las diferencias absolutas máximas son

max|ΔN|=4.97×10−4,  max|ΔM|=4.23×10−4.  (76)

Tabla 4: Reproducción de las tablas XIII y XIV de Baker (Baker 1968, 50-51). Semiángulo; θ; N publicado; N calculado; M publicado; M calculado. 30∘; 0∘; −0.128; −0.127936; 0.190; 0.190374. 30∘; 30∘; −0.239; −0.238732; 0.080; 0.079577. 30∘; 60∘; −0.413; −0.413497; −0.095; −0.095187. 30∘; 90∘; −0.477; −0.477465; −0.159; −0.159155. 60∘; 0∘; −0.239; −0.238732; 0.080; 0.079577. 60∘; 30∘; −0.271; −0.270716; 0.048; 0.047593. 60∘; 60∘; −0.358; −0.358099; −0.040; −0.039789. 60∘; 90∘; −0.413; −0.413497; −0.095; −0.095187.

Las diferencias máximas son inferiores a 5×10−4, equivalente a media unidad de la última cifra publicada. El contraste corresponde a una carga radial discontinua. La extensión a componentes tangenciales se comprueba separadamente mediante la ec. 79.

## Relación de fuerza normal de USACE

El ejemplo D4 de USACE considera un conducto de 36 in de diámetro, una tapada de 30 ft y un relleno con peso unitario de 120 lb/ft3 (U.S. Army Corps of Engineers 2020, ap. D4, pp. 332–333). La tabla 5 conserva las unidades de la fuente.

Tabla 5: Reproducción del ejemplo D4 de USACE (U.S. Army Corps of Engineers 2020, 332-33). Magnitud; Valor publicado; Valor calculado; Unidad. presión vertical permanente en clave; 3600; 3600; lb/ft². fuerza normal sin factores; —; 5400; lb/ft. fuerza normal factorizada; 10530; 10530; lb/ft. demanda con el modificador del apéndice D4; 11583; 11583; lb/ft.

La fuerza de 5400 lb/ft se obtiene de la Ec. 4-20 antes de aplicar los factores utilizados en el ejemplo. La Ec. 4-21 define el modificador combinado de carga ηcmp=ηDηRηI por ductilidad, redundancia e importancia operacional y adopta 1.05 para tuberías metálicas corrugadas; D4 emplea 1.10. El valor 1.10 se utiliza exclusivamente para reproducir D4. El modificador aplicable al revestimiento analizado es un dato de diseño que deberá establecer la norma gobernante.

## Presión de compactación en los hastiales

La ec. 23 se evaluó para las nueve combinaciones de equipo, material y diámetro de la tabla 5.5 de FHWA-RD-98-191 (McGrath et al. 1999, ec. 5.1 y tabla 5.5, pp. 176–178). En ocho filas, el valor calculado coincide con el tabulado al redondear a 0.1 kPa. En la última fila, la tabla imprime ϕ′=28∘ para piedra y un diámetro nominal de 1500 mm. La figura 5.4 asocia ese diámetro nominal con dc=1575 mm. Esos datos producen 0.42 kPa, mientras que el valor tabulado es 0.2 kPa. El ángulo ϕ′=36∘, utilizado para la piedra en las demás filas, produce 0.195 kPa y redondea a 0.2 kPa. La fila se conserva como discrepancia de la fuente y se excluye de cualquier calibración.

La figura 5.4 de la misma referencia define la dirección horizontal de las fuerzas nodales aplicadas en ambos hastiales (McGrath et al. 1999, fig. 5.4, pp. 175–176). Las ec. 24 y ec. 25 trasladan esa acción a una franja de altura definida y a las componentes locales Pr y Pt.

## Ejemplo HP97 de Schwartz–Einstein

El ejemplo HP97 utiliza C*=0.05, F*=100, νg=0.4, KSE=0.5 y θSE=30∘. La fuente informa TSE/(PSER) y MSE/(PSER2) para dos secuencias de carga y dos condiciones de interfaz (Schwartz y Einstein 1980, ejemplo HP97, pp. 391–392). La tabla 6 conserva la convención de la fuente: TSE>0 a compresión. La transformación a la convención general se realiza mediante la ec. 3 y las relaciones del apéndice.

Tabla 6: Reproducción del ejemplo HP97 en la convención de Schwartz–Einstein (Schwartz y Einstein 1980, 391-92). Secuencia; Interfaz; TSE/(PSER) publicado; Calculado; MSE/(PSER2) publicado; Calculado. descarga por excavación; deslizamiento completo (full slip); 0.736; 0.735909; 0.00774; 0.007743. descarga por excavación; sin deslizamiento (no slip); 0.812; 0.811806; 0.00707; 0.007066. carga externa; deslizamiento completo (full slip); 0.887; 0.887061; 0.0133; 0.013274. carga externa; sin deslizamiento (no slip); 1.02; 1.017169; 0.0121; 0.012113.

La referencia no tabula la fuerza cortante. Su valor puede deducirse de la derivada del momento, pero no se utiliza como dato publicado de contraste. Este caso comprueba los coeficientes de la formulación Schwartz–Einstein empleada para las demandas de diseño. Los casos de Baker comprueban, de manera separada, la integración directa de cargas prescritas.

## Relación entre Schwartz–Einstein, Fourier y el estado K0

Schwartz–Einstein entrega, después de transformar sus signos y coordenada, la respuesta

Nθ=N0+N2cos2θ,  Mθ=M2cos2θ,  Qθ=−2M2Rsin2θ.  (77)

Para comprobar exclusivamente el equilibrio de esa respuesta, las ec. 34 y ec. 35 permiten reconstruir las tracciones equivalentes

a0=N0R,  a2=N2R−4M2R2,  d2=2N2R−2M2R2,  (78)

con los demás coeficientes nulos. Al aplicar esos tres coeficientes a la solución Fourier y a la integración directa, las seis combinaciones de las tres secciones autónomas y las dos interfaces reproducen las resultantes Schwartz–Einstein dentro de las tolerancias declaradas. La sección compuesta reutiliza este motor verificado y recalcula sus demandas con sus propias rigideces. Las diferencias de la tabla 7 se normalizan con PSER para fuerzas y PSER2 para momentos.

Tabla 7: Reconstrucción de las resultantes Schwartz–Einstein. I: condición de interfaz; S: deslizamiento completo; NS: sin deslizamiento; εF y εD: diferencias máximas normalizadas de Fourier e integración directa. Sección; I; n; εF; εD; Estado. Chapa; S; 0,2; 1.99e-16; 1.50e-13; OK. Chapa; NS; 0,2; 1.99e-16; 1.01e-13; OK. HP 100; S; 0,2; 2.07e-16; 1.45e-13; OK. HP 100; NS; 0,2; 2.07e-16; 1.00e-13; OK. HP 150; S; 0,2; 2.11e-16; 1.31e-13; OK. HP 150; NS; 0,2; 2.11e-16; 9.44e-14; OK.

Este resultado no significa que Fourier converja físicamente a Schwartz–Einstein. La solución de interacción determina primero N0, N2 y M2 mediante C*, F* y la interfaz; Fourier e integración directa sólo reproducen después el equilibrio de esos coeficientes. Si se parte, en cambio, de la proyección uniforme del estado K0, los coeficientes son los de la ec. 48 o la ec. 49 y no dependen de la rigidez del revestimiento.

Tabla 8: Coeficientes para el mismo campo uniforme. M: método; C: condición; K0: carga biaxial prescrita; E-S: Schwartz–Einstein; PT: proyección completa; PN: proyección normal; S: deslizamiento completo; NS: sin deslizamiento. M; Sección; C; N0/(PSER); N2/(PSER); M2/(PSER2). K0; —; PT; -0.7277; 0.2723; 0.1362. K0; —; PN; -0.7277; 0.0908; 0.0908. E-S; Chapa; S; -1.0511; 0.0028; 0.0028. E-S; Chapa; NS; -1.0511; 0.3228; 0.0022. E-S; HP 100; S; -1.0793; 0.0338; 0.0338. E-S; HP 100; NS; -1.0793; 0.3363; 0.0274. E-S; HP 150; S; -1.0835; 0.0880; 0.0880. E-S; HP 150; NS; -1.0835; 0.3551; 0.0728.

La tabla 8 muestra el efecto buscado: las tres secciones reciben coeficientes diferentes con Schwartz–Einstein, mientras que la carga K0 prescrita conserva los mismos coeficientes adimensionales. En la memoria vigente, Schwartz–Einstein gobierna la componente uniforme y la corrección equilibrada agrega el gradiente lineal; la proyección biaxial uniforme prescrita permanece como control y no se combina ni se promedia con la demanda.

La ec. 18 introduce sólo n=1 y n=3. La primera fila de cada revestimiento en la tabla 9 muestra la resultante vertical antes de definir el apoyo; la segunda incorpora la reacción radial de equilibrio de la ec. 20 y recupera el equilibrio global.

Tabla 9: Modos del gradiente geostático. Fz, N y Q se expresan en kN/m; a1s, en kPa; M, en kN m/m. Sección; Fz,0; a1s; Fz; N1; N3; M3; Q3. Chapa; -103; -25; -5.5e-15; -4; -2; -1; 2. HP 100; -96; -24; -3.5e-15; -4; -2; -1; 2. HP 150; -92; -24; 3.5e-15; -4; -2; -1; 2.

La corrección equilibrada se evaluó de dos maneras independientes: solución modal de Fourier e integración numérica de las ecuaciones diferenciales del anillo. La tabla 10 informa la diferencia máxima normalizada, el residuo de equilibrio y la compresión mínima prescrita sobre el contacto.

Tabla 10: Controles del gradiente equilibrado. eh: descenso de la resultante lateral; εFD: diferencia Fourier–integración; εeq: residuo de equilibrio; pn,min: compresión mínima. Sección; eh [cm]; εFD; εeq; pn,min⁡ [kPa]; Estado. Chapa; 5; 2.8e-16; 1.0e-17; 98; OK. HP 100; 5; 2.2e-16; 9.7e-18; 99; OK. HP 150; 4; 4.0e-16; 8.2e-18; 99; OK.

La comparación con la solución uniforme se presenta en la tabla 11. Las variaciones relativas grandes de momento y corte de la chapa se deben a que sus valores uniformes son pequeños; deben leerse junto con la diferencia absoluta.

Tabla 11: Máximos absolutos para S. R: resultante; E-S: campo uniforme; H: modelo híbrido; Δ: cambio absoluto. N y Q se expresan en kN/m; M, en kN m/m. Sección; R; E-S; H; Δ; Δ [%]. Chapa; N; 301; 306; 5; 2. Chapa; M; 1; 2; 1; 94. Chapa; Q; 2; 4; 2; 130. HP 100; N; 306; 306; 0; 0. HP 100; M; 12; 13; 1; 7. HP 100; Q; 19; 20; 2; 8. HP 150; N; 315; 315; 0; 0. HP 150; M; 29; 30; 1; 3. HP 150; Q; 47; 49; 1; 3.

La comprobación separa así cuatro preguntas: HP97 valida las ecuaciones Schwartz–Einstein; la reconstrucción n=0,2 valida su transferencia a las ecuaciones del anillo; el equilibrio y la paridad Fourier–integración validan la corrección n=1,3; y el control de compresión verifica que la acción prescrita no exige tracción de contacto. No se atribuye a E–S una impedancia para n=1 o n=3 que la formulación publicada no contiene.

## Formulaciones de Núñez

El ejemplo de Núñez de 2000 adopta D=10 m, profundidad del eje H=15 m, γ=1.9 tf/m3, q=1 tf/m2 y K0=0.5. La tabla 12 se calculó exclusivamente con la ec. 5. Las fuerzas publicadas son compresiones positivas; su conversión a la convención general requiere Nθ=−N(2000).

Tabla 12: Reproducción de los ejemplos circulares de Núñez de 2000 (Núñez 2000, sec. “Cálculo aproximado del revestimiento”, pp. 13–15 de la versión digital). Revestimiento; Magnitud; Valor publicado; Valor calculado; Unidad. primario; aN; 0.027; 0.0270; —. primario; AN; 0.0263; 0.02629; —. primario; Mmax; 1.21; 1.2118; tf·m/m. primario; NC; 54.5; 54.34; tf/m. permanente; aN; 0.11; 0.10976; —. permanente; AN; 0.10; 0.09890; —. permanente; Mmax; 9.0; 9.1177; tf·m/m. permanente; NC; 103.4; 103.33; tf/m. permanente; NA; 147.5; 147.50; tf/m.

La mayor diferencia relativa es 1.31 % y corresponde al momento del revestimiento permanente, publicado con dos cifras significativas. Para la conversión de las unidades originales se adopta 1 tf=9.80665 kN.

Las ecuaciones publicadas en 2014 no son intercambiables con las de 2000. La tabla 13 muestra las diferencias obtenidas al utilizar los mismos datos de los ejemplos precedentes en la ec. 5 y en la ec. 6.

Tabla 13: Evaluación separada de las formulaciones de Núñez de 2000 y 2014. Revestimiento; Magnitud; Versión 2000; Versión 2014; Unidad. primario; Mmax; 1.212; 1.212; tf·m/m. primario; NC; 54.343; 52.895; tf/m. primario; NA; 76.250; 73.750; tf/m. permanente; Mmax; 9.118; 9.118; tf·m/m. permanente; NC; 103.331; 110.137; tf/m. permanente; NA; 147.500; 147.500; tf/m.

La coincidencia de Mmax no implica equivalencia entre ambas versiones: las expresiones de fuerza normal y sus parámetros difieren. Por esta razón, cada contraste conserva íntegramente la versión bibliográfica correspondiente.

Núñez, Sfriso y Laiún publican siete comparaciones entre su formulación de 2014 y análisis bidimensionales para túneles de Buenos Aires. La tabla 14 reproduce tres resultantes del caso 3 (Núñez et al. 2014, tabla 3, p. 7).

Tabla 14: Resultados publicados para el caso 3 de Núñez, Sfriso y Laiún (Núñez et al. 2014, tabla 3, p. 7). Resultante; Formulación de 2014; Análisis bidimensional; Unidad. NC; 720; 500; kN/m. MC; 10.2; 10.0; kN·m/m. MA; 13.8; 65.0; kN·m/m.

La publicación señala una dispersión mayor en los momentos que en las fuerzas normales. Como no proporciona todos los parámetros necesarios para reproducir los siete casos y varias secciones no son circulares, esos valores se presentan como antecedentes publicados y no como una reproducción independiente.

## Alcance de los contrastes

Tabla 15: Contenido y alcance de los contrastes numéricos. Referencia; Magnitud contrastada; Resultado. Baker; Nθ y Mθ ante cargas radiales por sectores; diferencias menores que 5×10−4 en las magnitudes adimensionales tabuladas. USACE, ejemplo D4; presión vertical y fuerza normal circunferencial; valores publicados reproducidos con los factores del ejemplo. FHWA-RD-98-191; presión horizontal de compactación; ocho filas reproducidas; una inconsistencia de datos identificada. Schwartz–Einstein, HP97; fuerza normal y momento para cuatro combinaciones; valores publicados reproducidos en la convención de la fuente. Schwartz–Einstein frente a Fourier e integración directa; reconstrucción de N, M y Q mediante los modos n=0,2; diferencias dentro de las tolerancias declaradas para las seis combinaciones de las secciones autónomas. gradiente lineal sobre la altura; modos n=1,3, equilibrio global y paridad Fourier–integración; la reacción radial n=1 equilibra el campo completo; los controles numéricos y de compresión satisfacen. Núñez 2000; parámetros, fuerza normal y momento; diferencia relativa máxima de 1.31 % respecto de valores redondeados. Núñez et al. 2014; comparación publicada con análisis bidimensionales; tres resultantes publicadas para el caso 3; la información disponible no permite reproducir independientemente los siete casos.

# Aplicación al revestimiento existente

## Información requerida

La determinación de las resultantes seccionales exige definir la geometría resistente, el estado de tensiones del relleno, las acciones constructivas y las condiciones hidráulicas. Los siguientes antecedentes deben verificarse antes de adoptar una envolvente de demanda.

Para definir la geometría y las propiedades de la sección se requieren:

diámetro interior y radio del eje centroidal de la chapa;

ovalización inicial y variación geométrica a lo largo del conducto;

paso, altura y orientación de la corrugación;

espesor base y pérdidas de espesor representativas;

ubicación de solapes, juntas y otras discontinuidades;

módulo de elasticidad o especificación del acero.

La geometría confirmada se incorpora como dato determinista. Mientras un parámetro geométrico permanezca sin confirmar, se lo evalúa mediante valores nominales alternativos claramente identificados y separados de las demás hipótesis del escenario.

Para caracterizar el relleno y la condición hidráulica se requieren:

estratigrafía y clasificación del relleno y del terreno adyacente;

pesos unitarios, humedad, densidad y grado de compactación;

ángulo de fricción efectiva, historia tensional y antecedentes para establecer K0;

cota piezométrica exterior, presión interior y sus variaciones;

sobrecargas permanentes y transitorias.

Para caracterizar el proceso constructivo se requieren:

secuencia, espesor y cota de las tongadas;

tipo, fuerza y posición del equipo de compactación;

procedimiento empleado para controlar la ovalización durante el relleno;

características del material en contacto con la chapa;

mediciones de deformación efectuadas durante y después de la instalación.

Estos antecedentes permiten juzgar si los límites de Schwartz–Einstein representan adecuadamente el estado permanente y si debe añadirse una etapa de compactación. La proyección completa y la carga exclusivamente normal son controles de carga prescrita, no leyes constitutivas de interfaz. Una tracción parcial basada en fricción requeriría una relación adicional que no forma parte de esta metodología.

## Procedimiento de cálculo

La aplicación se organiza en la siguiente secuencia:

Definición de la sección transversal. Se establece el radio centroidal y se calculan Ap, Ip, KN=EℓAp, KM=EℓIp y ηℓ.

Caracterización del estado tensional. Se integra σv′(z), se define Δu(z) y se determina el estado lateral del relleno.

Definición de estados de carga. El estado permanente, las etapas de compactación, las sobrecargas y las condiciones hidráulicas se evalúan por separado.

Cálculo interactivo. Para cada sección se calculan C* y F* y se resuelve la carga externa de Schwartz–Einstein con deslizamiento libre y sin deslizamiento.

Gradiente geostático. La variación lineal entre clave y solera se proyecta en los modos n=1,3, se equilibra mediante la reacción radial de orden uno y se superpone a la componente uniforme.

Control de carga prescrita. El estado biaxial uniforme se expresa mediante Pr(θ) y Pt(θ), se controla su equilibrio global y se integra mediante RK4.

Control modal. La solución cerrada y Fourier comprueban la integración directa para la misma carga prescrita; no sustituyen la demanda interactiva.

Identificación de estados gobernantes. Cada extremo se registra junto con su magnitud, signo, posición angular y etapa constructiva.

Contraste con referencias. La rama escalar de chapa se compara con la relación USACE, la formulación Schwartz–Einstein con HP97 y la integración directa con Baker. Núñez se evalúa sólo dentro de su dominio de túneles excavados.

## Límites de la formulación transversal

La solución desarrollada representa una sección invariante en la dirección longitudinal. Incluye compresión circunferencial, flexión en el plano de la sección y fuerza cortante para distribuciones perimetrales autoequilibradas. El estado biaxial uniforme a la cota del eje y las franjas laterales simétricas de compactación satisfacen esta condición.

Un gradiente de presión sobre el diámetro produce una resultante global antes de considerar el apoyo. El procedimiento vigente la completa con una reacción radial distribuida sobre toda la circunferencia, determinada por equilibrio y sin asignar una rigidez kr. Esta restricción no representa una ley constitutiva del contacto. Los estados que requieran peso propio, flotación u otras reacciones deben definirlos dentro de su propio sistema de cargas.

Las zonas próximas a extremos, transiciones, aberturas, juntas circunferenciales, cargas que varían longitudinalmente y corrugaciones helicoidales quedan fuera del modelo plano. Su evaluación requiere una formulación espacial específica.

# Conclusiones de la formulación

La demanda transversal de cada revestimiento suma la respuesta uniforme de Schwartz–Einstein, determinada por el estado de campo libre, la rigidez relativa y la interfaz, y la corrección equilibrada del gradiente geostático. Para una carga perimetral prescrita y autoequilibrada, las ecuaciones de la viga curva, la integración directa y Fourier proporcionan un control matemático independiente.

Para un estado biaxial uniforme, Schwartz–Einstein produce una componente uniforme y un armónico de orden dos cuyos coeficientes dependen además de C*, F* y la interfaz. La proyección completa y la carga exclusivamente normal producen otras respuestas porque prescriben directamente componentes del vector de tracción. Que ambas formulaciones utilicen n=0 y n=2 no implica que Fourier convierta una en la otra.

La corrugación se incorpora mediante las rigideces circunferenciales KN y KM de una viga curva por unidad de longitud axial. Esta idealización entrega Nθ, Mθ y Qθ. La rama resistente de la chapa utiliza luego las propiedades seccionales y las acciones concurrentes para comprobar pared, pandeo, costura, flexibilidad y tapada mínima.

La aplicación requiere confirmar la geometría seccional, la representatividad de los parámetros geotécnicos adoptados, el estado hidráulico y la secuencia de compactación. Esos antecedentes actualizan las entradas del escenario y no se sustituyen por un coeficiente de reducción con la profundidad.

# Apéndice A. Desarrollo de la solución estructural

## Equilibrio del elemento diferencial

La fuerza interna sobre la cara positiva de la sección se expresa como

F(θ)=Nθet−Qθer.

Teniendo en cuenta las derivadas de la base polar,

dFdθ=dNθdθ−Qθet+−Nθ−dQθdθer.

El equilibrio de fuerzas del elemento de longitud R dθ exige

dFdθ+R(Prer+Ptet)=0.

La proyección sobre er y et conduce a las ec. 34 y ec. 35. El equilibrio de momentos respecto del centro de la sección da la ec. 33. Para Pt=0, el sistema coincide con las ecuaciones radiales publicadas por Baker (Baker 1968, ecs. 2.1a–2.1c, p. 16); el término RPt resulta del equilibrio vectorial del elemento.

## Determinación de las constantes de compatibilidad

La sustitución de la ec. 38 en la primera condición de la ec. 40 produce

0=02πMcosθ dθ+Rλc02πcos2θ dθ+Rλs02πsinθcosθ dθ.

Como 02πcos2θ dθ=π y 02πsinθcosθ dθ=0, se obtiene la expresión de λc de la ec. 41. La segunda condición conduce de igual modo a λs.

Los términos de orden uno tienen media nula. Por lo tanto,

Nθ=N,  Mθ=M+λ0.

Al introducir estas relaciones en la tercera condición de la ec. 40 se obtiene

λ0=Rηℓ1+ηℓN−M,

que completa la derivación de la ec. 41 a partir de las relaciones cinemáticas y constitutivas de la viga curva (Baker 1968, ecs. 2.3–2.6, pp. 16–18).

## Coeficientes modales

Para un armónico de orden n≥2, sean

Pr&=ancosnθ+bnsinnθ,Pt&=cncosnθ+dnsinnθ,Nθ&=Nn(c)cosnθ+Nn(s)sinnθ,Qθ&=Qn(c)cosnθ+Qn(s)sinnθ,Mθ&=Mn(c)cosnθ+Mn(s)sinnθ.

La sustitución en las tres ecuaciones de equilibrio da el sistema algebraico

nMn(s)&=RQn(c),&−nMn(c)&=RQn(s),Ran−Nn(c)−nQn(s)&=0,&Rbn−Nn(s)+nQn(c)&=0,nNn(s)−Qn(c)+Rcn&=0,&−nNn(c)−Qn(s)+Rdn&=0.  (79)

La resolución de la ec. 79 produce los coeficientes de la ec. 44. Los coeficientes satisfacen las tres ecuaciones de equilibrio para cada armónico. La referencia de Baker sustenta la especialización Pt=0; la extensión a Pt≠0 procede del equilibrio vectorial precedente.

# Apéndice B. Sectores angulares de una tongada de compactación

La franja lateral de la ec. 24 queda delimitada por las cotas ys− y ys+ medidas desde la solera. Para una cota 0≤y≤2R, los puntos de intersección con la circunferencia satisfacen

cosθ=yR−1

y corresponden a los ángulos

θy(y)=arccosyR−1,  2π−θy(y).  (80)

Los límites de integración de la etapa s se forman con

Ds=θy(ys−), 2π−θy(ys−), θy(ys+), 2π−θy(ys+),  (81)

después de recortar las cotas al intervalo [0,2R], eliminar duplicados y ordenar los ángulos. En cada intervalo definido por Ds, la función Is(θ) es constante y las cargas de la ec. 25 se integran sin atravesar discontinuidades. La dirección horizontal y simétrica de la acción reproduce la disposición de fuerzas de la figura 5.4 de FHWA (McGrath et al. 1999, fig. 5.4, pp. 175–176). La formulación representa la acción mediante franjas continuas de presión horizontal.

# Apéndice C. Coeficientes de Schwartz–Einstein

Las expresiones se presentan inicialmente con la convención de la fuente: θSE=0 en el hastial derecho, sentido antihorario y TSE>0 a compresión (Schwartz y Einstein 1980, fig. 2.6, p. 22). La fuerza cortante de la fuente satisface

VSE=1RdMSEdθSE.

El cambio de coordenada angular y de signos adoptado para expresar esas resultantes en la convención general es

θSE=π2−θ (mod 2π),  Nθ=−TSE,  Mθ=−MSE,  Qθ=VSE.  (82)

En la condición full slip, la tracción tangencial en la interfaz es nula; en no slip, el desplazamiento tangencial relativo entre terreno y revestimiento es nulo (Schwartz y Einstein 1980, sec. 2.3, p. 17). En los encabezados siguientes se emplean, respectivamente, «deslizamiento completo» y «sin deslizamiento», conservando entre paréntesis la denominación original.

Con las razones C* y F* de la ec. 1, la respuesta se escribe en la forma de la ec. 2. La fuerza cortante de la fuente es

VSE=−2PSER m2sin2θSE.  (83)

## Descarga por excavación con deslizamiento completo (full slip)

Para la solución denominada full slip por la fuente (Schwartz y Einstein 1980, ec. A.47, pp. 368–369), se definen

a0*=C*F*(1−νg)C*+F*+C*F*(1−νg),

a2*=(F*+6)(1−νg)2F*(1−νg)+6(5−6νg).

Los coeficientes son

t0=12(1+KSE)(1−a0*),

t2=m2=12(1−KSE)(1−2a2*).  (84)

## Descarga por excavación sin deslizamiento (no slip)

Para la solución no slip (Schwartz y Einstein 1980, ec. A.48, pp. 368–371), se definen

b=(6+F*)C*(1−νg)+2F*νg3F*+3C*+2C*F*(1−νg),

b2*=C*(1−νg)2C*(1−νg)+4νg−6b−3bC*(1−νg),  a2*=b b2*.

Con el mismo a0* de la solución anterior,

t0=12(1+KSE)(1−a0*),

t2=12(1−KSE)(1+2a2*),  m2=14(1−KSE)(1−2a2*+2b2*).  (85)

## Carga externa con deslizamiento completo (full slip)

Para las ecuaciones A.49–A.51 (Schwartz y Einstein 1980, ecs. A.49–A.51, pp. 372–373), se definen

a1=C*(1−νg)−1+2νgC*(1−νg)+1,

a2=F*(1−νg)+3−6νgF*(1−νg)+15−18νg,  a3=F*(1−νg)−3F*(1−νg)+15−18νg.

Los coeficientes son

t0=12(1+KSE)(1−a1),

t2=m2=16(1−KSE)(1+3a2−4a3).  (86)

## Carga externa sin deslizamiento (no slip)

Para las ecuaciones A.52–A.54 (Schwartz y Einstein 1980, ecs. A.52–A.54, pp. 373–374), se utiliza a1 de la solución anterior y se definen

a=F*(1−νg)6(3−2νg)+C*(1−νg)+C*(1−νg)1−2νg52−8νg+6νg2+6−8νg,

a2=F*(1−νg)6(1−2νg)−C*(1−νg)−12C*(1−νg)(1−2νg)+2a,

a3=F*(1−νg)6C*(1−νg)+1−12C*(1−νg)−2a.

Los coeficientes finales son

t0=12(1+KSE)(1−a1),  t2=12(1−KSE)(1+a2),

m2=14(1−KSE)(1−a2−2a3).  (87)

Estas cuatro soluciones corresponden a un medio elástico homogéneo, una sección circular, deformación plana y un estado tensional inicial uniforme. Su uso como referencia exige conservar la secuencia de carga y la condición de interfaz de cada expresión.

# Apéndice D. Controles y datos requeridos

## D.1 Controles del cálculo de acciones

Para cada combinación y condición de interfaz se comprueba:

correspondencia entre los factores vertical y horizontal declarados y el estado tensional utilizado para resolver la interacción;

conservación de una misma combinación, etapa y posición angular en Nθ, Mθ y Qθ;

uso de la geometría y la rigidez propias de la alternativa de hormigón;

equilibrio y cierre periódico de las distribuciones angulares; y

correspondencia de unidades entre kN/m, kN·m/m, N y N·mm.

## D.2 Controles de hormigón simple

La aplicación del Capítulo 14 requiere documentar:

| Componente | Dato o condición |
| --- | --- |
| sección | b, h, condición de colocación contra suelo y espesor de cálculo hd |
| hormigón | fc′, λ y procedencia de las propiedades |
| acciones | Pu, Mu y Vu mayorados y concurrentes |
| compresión | longitud ℓc utilizada en la Ecuación 14.5.3.1 |
| aplicabilidad | tipología estructural y base que habilita hormigón simple |
| alcance sísmico | categoría de diseño sísmico |
| discontinuidades | disposición de juntas y tratamiento de continuidad flexional |
| aberturas | ausencia de aberturas o detalle conforme alrededor de ellas |

Los controles numéricos mínimos comprenden fuerza axial pura, flexión pura, corte puro, inversión del signo del momento y coincidencia entre la fila gobernante y el máximo de cada utilización. Una acción no mayorada no se compara con una resistencia de diseño.

La ausencia de armadura no constituye un incumplimiento de esta rama. Las cuantías mínimas y el detallado de armaduras sólo se aplican cuando la sección se clasifica como hormigón armado.

## D.3 Controles de hormigón armado

El núcleo seccional armado se comprueba mediante:

equilibrio de fuerzas y momentos para cada estado de deformación;

simetría del dominio respecto de M=0 para secciones simétricas;

inversión coherente de M al intercambiar las caras;

convergencia respecto de la discretización del contorno; y

reproducción de estados elementales de fuerza normal y flexión.

La cuantía se controla como total por dirección; no se confunde ese total con el área de cada cara. Cuando se adopta una distribución simétrica, se comprueba además la igualdad de las áreas interior y exterior y la presencia de una armadura ortogonal independiente. La resistencia del acero, las coordenadas de las capas y el módulo elástico son primitivas de la sección, no valores deducidos de la cuantía total.

Estas verificaciones comprueban la compatibilidad, el equilibrio y el control separado de cuantía mínima; no adoptan una malla. Las demandas de cáscara, el corte, la acción longitudinal, la estabilidad y el detallado se evalúan con el articulado aplicable de ACI CODE-318.2-25.

## D.4 Comprobaciones independientes

La resistencia local se informa separadamente de:

estabilidad global y efectos de segundo orden;

durabilidad, exposición y recubrimiento;

fisuración y deformaciones en servicio;

juntas, aberturas y anclajes;

transferencia con la chapa existente; y

materiales, ejecución, ensayos y aceptación del hormigón proyectado.

Cuando una de estas condiciones no está caracterizada, sólo queda pendiente esa comprobación. Los controles resistentes que puedan calcularse con datos suficientes conservan su resultado, incluido cualquier incumplimiento.

# Referencias

ACI Committee 318. 2014. Building Code Requirements for Concrete Thin Shells and Commentary. ACI 318.2-14. American Concrete Institute. https://www.concrete.org/portals/0/files/pdf/318_2_14.pdf.

ACI Committee 318. 2025a. Building Code for Concrete Thin Shells—Code Requirements and Commentary. ACI CODE-318.2-25. American Concrete Institute. https://www.concrete.org/store/productdetail.aspx?Format=PROTECTED_PDF&ItemID=318225&Language=English&Units=US_Units.

ACI Committee 318. 2025b. Building Code for Structural Concrete—Code Requirements and Commentary. ACI CODE-318-25. American Concrete Institute. https://www.concrete.org/store/productdetail?ItemID=318U25&Language=English.

ACI Committee 506. 2018. Specification for Shotcrete. ACI SPEC-506.2-13(18). American Concrete Institute. https://www.concrete.org/store/productdetail.aspx?Format=PROTECTED_PDF&ItemID=5062U13&Language=English&Units=US_Units.

ACI Committee 562. 2025. Assessment, Repair, and Rehabilitation of Existing Concrete Structures—Code Requirements and Commentary. ACI CODE-562-25. American Concrete Institute. https://www.concrete.org/store/productdetail.aspx?ItemID=562U25&Language=English&Units=US_Units.

American Association of State Highway and Transportation Officials. 2024. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Tenth Edition: Table of Contents and Index. 10.ª ed. Washington, D.C. https://store.transportation.org/Common/DownloadContentFiles?id=2493.

Anderson, J. Brian, James S. Davidson, Bujing Liu, Chukwuma C. Okafor, Olga L. Rojas, y Kelly N. Turner. 2023. Load Rating for Corrugated Metal Culverts under Shallow Cover Depths. Final Research Report prepared for the Alabama Department of Transportation. Highway Research Center; Department of Civil Engineering, Auburn University. https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/68707.

Baker, Owen Charles. 1968. «A Comparison of Finite Element and Fourier Series Solutions as Applied to Radially Loaded Circular Rings». Master of Science in Aeronautical Engineering thesis, Naval Postgraduate School.

Christopher, Barry R., Charles Schwartz, y Richard Boudreau. 2006. Geotechnical Aspects of Pavements. Reference Manual and Participant Workbook FHWA NHI-05-037. Federal Highway Administration, National Highway Institute.

Corrugated Steel Pipe Institute. s. f. Handbook of Steel Drainage and Highway Construction Products: Product Details and Fabrication. Accedido 13 de agosto de 2026. https://cspi.ca/wp-content/uploads/2021/04/handbook_chapter02.pdf.

INTI-CIRSOC. 2023. Reglamento Argentino para el Diseño de Puentes Carreteros: Estructuras Enterradas y Revestimientos para Túneles. CIRSOC 804-4. https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/06-reglamentos-2da-generacion/area800/1/06_Area800_07-A-Reglamento-CIRSOC-804-4-2023_APROBADO.pdf.

Mai, Van Thien. 2013. «Assessment of Deteriorated Corrugated Steel Culverts». Master of Applied Science thesis, Queen’s University.

Mayne, Paul W., y Fred H. Kulhawy. 1982. «K0–OCR Relationships in Soil». Journal of the Geotechnical Engineering Division 108 (6): 851-72. https://doi.org/10.1061/AJGEB6.0001306.

McGrath, Timothy J., Ernest T. Selig, Mark C. Webb, y Glenn V. Zoladz. 1999. Pipe Interaction with the Backfill Envelope. Final Report FHWA-RD-98-191. Federal Highway Administration, Research, Development; Technology, Turner-Fairbank Highway Research Center.

Michalowski, Radoslaw L. 2005. «Coefficient of Earth Pressure at Rest». Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 131 (11): 1429-33. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2005)131:11(1429).

Núñez, Eduardo. 2000. Excavaciones y túneles en el Pampeano. Conferencia «Ing. Fernando Torres», XV CAMSIG GEOba 2000.

Núñez, E., A. O. Sfriso, y J. G. Laiún. 2014. «Fifteen Years of Experience with the Estimation of Structural Loadings Acting on Temporary Supports of Tunnels in Buenos Aires». Proceedings of the World Tunnel Congress 2014—Tunnels for a Better Life (Foz do Iguaçu, Brazil), 1-8.

Schwartz, Charles W., y Herbert H. Einstein. 1980. Improved Design of Tunnel Supports: Volume 1—Simplified Analysis for Ground-Structure Interaction in Tunneling. Final Report UMTA-MA-06-0100-80-4. U.S. Department of Transportation, Urban Mass Transportation Administration, Office of Technology Development; Deployment, Office of Rail; Construction Technology.

U.S. Army Corps of Engineers. 2020. Conduits, Pipes, and Culverts Associated with Dams and Levee Systems. EM 1110-2-2902. Washington, D.C.