TÚNEL DEL ESPESADOR SAN FRANCISCO

LO BARNECHEA, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, CHILE

MEMORIA DE CÁLCULO DEL

REVESTIMIENTO CIRCULAR

AR-SAD40

SRK Consulting (Argentina) S.A.
Av. Emilio Civit 404
Ciudad de Mendoza, Argentina

| A | 25/08/2026 | Emitido para revisión | SRK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN | ORIGINADOR | VERIFICADOR | APROBADOR | GERENTE DE INGENIERÍA |

| EMITIDO PARA : |  | Diseño |  | Construcción | X | Otro: | Para revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÍNDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	4

3.	MODELO DE CÁLCULO	6

4.	VERIFICACIÓN DEL LINER DE ACERO	13

5.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN	21

6.	APENDICE	26

6.1	COEFICIENTE DE EMPUJE EN REPOSO Y COMPACTACIÓN	26

7.	COMPARACIÓN CON FORMULACIONES CLÁSICAS	27

8.	REFERENCIAS	32

# Resumen ejecutivo

Esta memoria evalúa el liner corrugado existente bajo el peso permanente del relleno compactado y de la capa superior de lodo. El túnel tiene 2.6 m de diámetro. Sobre la clave se consideran 5.7 m de relleno compactado y, por encima, una capa de lodo de 5.7 m; la altura total de materiales es 11.4 m. El escenario considera un peso unitario efectivo de 19.0 kN/m³ y un ángulo de fricción efectiva de 33°. El coeficiente de presión en reposo se calcula mediante la relación de Jáky para una condición normalmente consolidada. La capa superior tiene un peso unitario de 14.7 kN/m³. Su peso equivale a una presión uniforme permanente de 83.8 kPa sobre el relleno inferior. El coeficiente de presión en reposo relaciona las tensiones efectivas horizontal y vertical; con estas hipótesis vale 0.455361. En el eje del túnel se obtienen 217.1 kPa en dirección vertical y 98.9 kPa en dirección horizontal. El ángulo de fricción y la condición de agua se actualizarán cuando se disponga de la caracterización del relleno.

La demanda se obtiene con un modelo de interacción suelo-estructura que combina soluciones cerradas e integración numérica. El modelo de Schwartz–Einstein calcula la componente uniforme y la ovalización, incorporando la rigidez propia de cada revestimiento y la del terreno. La variación lineal de las tensiones entre clave y solera se agrega mediante una corrección equilibrada por una reacción radial continua. La integración directa y la representación de Fourier comprueban el equilibrio de las componentes superpuestas. Se calculan los límites de contacto con deslizamiento libre y sin deslizamiento.

Para la chapa, la hipótesis que desprecia las tensiones tangenciales (S) produce máximos absolutos de 306.0 kN/m de fuerza circunferencial, 2.0 kN·m/m de momento y 3.7 kN/m de corte. Para el modelo que considera la iinteracción con esfuerzos tangenciales (NS), los máximos respectivos son 392.3 kN/m, 1.8 kN·m/m y 3.4 kN/m. El apéndice de comparación presenta, para la chapa y para las dos secciones de hormigón, las diferencias respecto de Schwartz–Einstein uniforme, el anillo con campo K0 prescrito y las formulaciones de Núñez. La relación AASHTO/USACE se informa por separado en los apéndices.

La evaluación de la chapa adopta un espesor base remanente de 3 mm, equivalente a una pérdida de 14 % respecto de los 3.5 mm especificados.10. Las comprobaciones de pared, pandeo, flexibilidad y tapada de la chapa verifican. En la comparación de la costura, la demanda calculada es 517.3 kN/m y la resistencia publicada de referencia es 515.2 kN/m, de modo que la demanda alcanza el 100 % de esa resistencia. Asumiendo que las secciones de los pernos no han sido afectadas por la corrosión, la costura verifica. Bajo ambas hipótesis, el liner existente cumple con la capacidad en servicio. La inspección del espesor remanente y de la costura permitirá actualizar las propiedades de la chapa y pernos y confirmar la verificación final de la capacidad en servicio. En este documento, se presenta un protocolo de inspección y medición de espesores y geometría, así como un procedimiento de verificación de la costura.

# Introducción

Esta memoria evalúa la respuesta transversal del revestimiento circular del túnel espesador San Francisco bajo el peso del relleno existente. El alcance comprende la definición de las acciones permanentes, la interacción elástica suelo–revestimiento, las resultantes N–M–Q, la comprobación de referencia del liner corrugado. Quedan fuera del alcance el rediseño del liner y la asignación de propiedades a la chapa y a sus uniones sin respaldo de una inspección en terreno.

El perfil longitudinal de la figura 2.1 muestra la variación de las alturas sobre la clave. En el extremo izquierdo de la figura se superponen 3350 mm de lodo y 2350 mm de relleno, con una altura total de 5700 mm. Hacia el extremo derecho, las alturas respectivas son 6650 y 4400 mm, con un total de 11050 mm.

Figura 2.1: Perfil longitudinal del túnel y de las capas suprayacentes. Las cotas resaltadas distinguen la capa superior de lodo y el relleno inferior empleados para interpretar las alturas sobre la clave.

El escenario analizado adopta 5.7 m de lodo y 5.7 m de relleno sobre la clave. Esta idealización produce una presión vertical permanente en la clave de 192.1 kPa; con los mismos pesos unitarios, los dos extremos representados producen 93.9 y 181.4 kPa, respectivamente. Por lo tanto, la acción adoptada envuelve la presión vertical obtenida de las dos configuraciones del perfil. La tabla 2.1 resume este escenario. La altura del relleno inferior se mide desde la clave y la tensión del terreno se evalúa a la cota del centro del túnel. La presión hidráulica neta se incorpora como una acción separada. La tensión horizontal se obtiene mediante el coeficiente de presión en reposo K0, definido como la razón entre las tensiones efectivas horizontal y vertical.

Tabla 2.1: Hipótesis geotécnicas y estado de tensiones empleado en el cálculo. La altura se mide desde la clave y las tensiones efectivas se evalúan en el centro del túnel. Las propiedades de cada revestimiento se presentan en los capítulos de verificación. Magnitud; Valor; Unidad. Altura del relleno inferior sobre la clave; 5.7; m. Distancia de la clave al centro; 1.315; m. Peso unitario efectivo del relleno inferior; 19; kN/m3. Altura de la capa superior de lodo; 5.7; m. Peso unitario de la capa superior de lodo; 14.71; kN/m3. Presión permanente de la capa superior; 83.8469; kPa. Ángulo de fricción efectiva; 33; °. Coeficiente de presión en reposo; 0.455361; —. Tensión vertical efectiva en el centro; 217.132; kPa. Tensión horizontal efectiva en el centro; 98.8734; kPa. Presión hidráulica neta; 0; kPa. Módulo de deformación del relleno; 30; MPa. Coeficiente de Poisson del relleno; 0.25; —.

El informe geotécnico del sector identifica tres unidades y, conforme a la posición del túnel, el terreno circundante corresponde a la segunda: el depósito aluvial-coluvial, compuesto por gravas arenosas con finos de baja plasticidad, clasificadas entre SC y GP-GC. Para esta unidad, la Tabla 3-13 adopta un peso unitario de 19 kN/m3, un ángulo de fricción efectiva ϕ'=33∘, cohesión efectiva nula, coeficiente de Poisson ν=0,25 y módulo secante de referencia Esref=140 MPa; las campañas de exploración no detectaron nivel freático (SRK Consulting (Argentina) S.A. 2026).

El escenario analizado adopta de esta caracterización el peso unitario y el ángulo de fricción efectiva. Utiliza ϕ'=33∘ y la relación de Jáky para una condición normalmente consolidada. La presión hidráulica neta adoptada es 0.0 kPa. La relación utilizada para K0 produce K0=0.455361 (Michalowski 2005; Christopher et al. 2006). Para la interacción suelo–revestimiento se adopta un módulo elástico constante de 30 MPa. Este valor es una hipótesis específica del análisis y no una conversión del módulo secante de referencia de 140 MPa, cuya aplicación depende del nivel de tensiones y del modelo constitutivo. El módulo adoptado deberá confirmarse con la caracterización geotécnica de diseño; el efecto de esta hipótesis se cuantifica mediante un análisis de sensibilidad dentro de la verificación de cada revestimiento (Capítulo 4).

La interacción entre el relleno y cada revestimiento se representa mediante la solución de carga externa de Schwartz–Einstein. Se calculan dos límites de interfaz: deslizamiento libre y ausencia de deslizamiento. Ambos parten de la misma tapada y del mismo estado geotécnico, pero utilizan el radio y las rigideces propias de la chapa o de cada alternativa de hormigón. La comparación muestra la sensibilidad de las resultantes a la rigidez relativa y al contacto.

La chapa se comprueba con una comparación de referencia basada en las expresiones documentadas por USACE, los parámetros AASHTO reproducidos por Anderson et al. y las propiedades publicadas por CSPI (U.S. Army Corps of Engineers 2020; Anderson et al. 2023; Corrugated Steel Pipe Institute, s. f.-a, s. f.-b). Las acciones resistentes del revestimiento enterrado se mayoran con los factores EV/EH de AASHTO/CIRSOC. La especificación de inspección establece las mediciones de espesor, geometría y uniones necesarias para actualizar las propiedades del revestimiento existente.

# Modelo de cálculo

Este capítulo establece la base común para calcular la respuesta transversal del túnel. Define las acciones permanentes, las convenciones de signo y las rigideces de cada revestimiento; combina la interacción suelo–estructura de Schwartz–Einstein con el gradiente geostático equilibrado; y controla las resultantes mediante integración Runge–Kutta y reconstrucción de Fourier. Su objetivo es obtener distribuciones coherentes de fuerza circunferencial, momento y corte para cada sección considerando los límites de interfaz con deslizamiento libre y sin deslizamiento.

El terreno se representa mediante un estado efectivo biaxial uniforme en la cota del centro del túnel. La demanda estructural de cada revestimiento se obtiene con la solución de carga externa de Schwartz–Einstein, que relaciona ese estado de campo libre con la rigidez propia del terreno y del anillo. Se calculan los límites de interfaz con deslizamiento libre y sin deslizamiento. La chapa, el hormigón proyectado simple y la familia de secciones armadas comparten el estado geotécnico, pero cada una recalcula las razones de rigidez y sus propias resultantes.

Sobre la componente uniforme de Schwartz–Einstein se superpone la variación lineal de las tensiones geostáticas entre clave y solera. La proyección de ese gradiente sobre el contorno circular agrega los armónicos n=1 y n=3; una reacción radial distribuida satisface el equilibrio global. La demanda de cada revestimiento es la suma de la respuesta interactiva uniforme y de esta corrección geostática equilibrada.

La integración Runge–Kutta de cuarto orden resuelve las acciones perimetrales prescritas como comprobación independiente del equilibrio. La solución cerrada y la representación de Fourier reproducen los mismos campos: el estado biaxial uniforme contiene los modos n=0,2 y el gradiente lineal agrega los modos n=1,3. Cada término de Fourier es una componente armónica; los puntos de la integración Runge–Kutta son pasos de discretización angular.

La coordenada angular θ se mide desde la clave en sentido horario. El vector radial er es positivo hacia el exterior del revestimiento y el vector tangencial et sigue el sentido creciente de θ. Así, Pr>0 actúa hacia el exterior y Pt>0 actúa en la dirección de et.

La fuerza circunferencial Nθ es positiva a tracción. La coordenada seccional ξ se mide desde el baricentro de la pared y es positiva hacia la cara interior; por esta convención, Mθ>0 produce tracción en esa cara. En la cara positiva de un elemento diferencial, Qθ>0 actúa hacia el centro de la sección circular. Pr y Pt se expresan en kPa, Nθ y Qθ en kN/m, y Mθ en kN·m/m.

Para una posición angular fija, Ab es el dominio material de una franja de ancho axial proyectado b en un corte normal a la dirección circunferencial. La coordenada xL sigue el eje del túnel y dA=dxL dξ. Las resultantes por unidad de ancho se definen como

Nθ(θ)&=1bAb​σθ(θ,xL,ξ) dA,Mθ(θ)&=1bAb​σθ(θ,xL,ξ) ξ dA,Qθ(θ)&=1bAb​τθξ(θ,xL,ξ) dA.  (3.1)

El origen de ξ satisface Ab​ξ dA=0. Cada integral se evalúa sobre la sección resistente en una posición angular determinada; la variación alrededor del túnel se obtiene repitiendo la evaluación para todo θ.

El estado de cálculo se define mediante las tensiones efectivas en la cota del centro del túnel, antes de introducir el revestimiento. H0 es la altura del relleno compactado comprendido entre la clave y la base de la capa superior de lodo; H1 y γ1 son la altura y el peso unitario de esa capa superior. Su peso produce la presión permanente uniforme

qD=γ1H1.  (3.2)

Si R es la distancia desde la clave hasta el centro de la sección, la profundidad de referencia dentro del relleno inferior es

zref=H0+R.  (3.3)

La tensión vertical efectiva se calcula como

σv'(zref)=qD+γ0'zref,  (3.4)

La capa de lodo y el relleno inferior son acciones permanentes; no se introduce una carga viva. La presión hidráulica neta adoptada es 0.0 kPa y la tensión horizontal residual de compactación se adopta igual a cero; ambas magnitudes se actualizarán cuando la investigación del relleno y la condición de agua las cuantifique.

El coeficiente de presión en reposo relaciona las tensiones efectivas horizontal y vertical:

K0=σh'σv',  σh'=K0σv'.  (3.5)

La rama empleada corresponde a la relación de Jáky para una condición normalmente consolidada (Michalowski 2005; Christopher et al. 2006):

K0=1-sinϕ'.  (3.6)

Con ϕ'=33∘, se obtiene K0=0.455361. Las expresiones aplicables a otras trayectorias tensionales y las acciones de compactación se presentan en Apéndice A.

En la cota de referencia se define el estado de campo libre utilizado por Schwartz–Einstein:

PSE=σv,A',  KSE=σh,A'σv,A'.  (3.7)

La solución de carga externa transforma este estado en resultantes del anillo mediante las razones de rigidez C* y F* de cada revestimiento y las condiciones de interfaz con deslizamiento libre y sin deslizamiento. La presión hidráulica neta uniforme se superpone a la componente media de fuerza circunferencial. Las expresiones completas se presentan en la metodología ampliada.

Para verificar independientemente el equilibrio, el mismo estado biaxial se proyecta como una carga prescrita sobre un plano tangente a la pared. Esa proyección produce una presión normal pn' y una componente paralela pt*:

pn'(θ)&=σv,A'cos2θ+σh,A'sin2θ,pt*(θ)&=(σv,A'-σh,A')sinθcosθ,pn(θ)&=pn'(θ)+ΔuA.  (3.8)

Las acciones estructurales se escriben como

Pr(θ)=-pn(θ),  Pt(θ)=λtpt*(θ),  0≤λt≤1.  (3.9)

En esta comprobación de carga prescrita, λt=1 representa el vector proyectado completo y λt=0 representa su componente normal. La solución Schwartz–Einstein caracteriza el contacto mediante sus propios coeficientes para deslizamiento libre y ausencia de deslizamiento.

Definiendo

pm=ΔuA+σv,A'+σh,A'2,  Δσ=σv,A'-σh,A',

las acciones quedan

Pr(θ)=-pm-Δσ2cos2θ,  Pt(θ)=λtΔσ2sin2θ.  (3.10)

σv,A' y σh,A' son las tensiones principales del campo libre en el eje. Su proyección sobre el contorno circular produce la dependencia angular de la ec. 3.10 y los modos de Fourier n=0,2.

La profundidad local y las tensiones efectivas alrededor del contorno se definen mediante

z(θ)=zref-Rcosθ,

σv'(θ)=σv,A'-γvRcosθ,  σh'(θ)=σh,A'-γhRcosθ.  (3.11)

Para el relleno inferior homogéneo con K0 constante, γv=γ0' y γh=K0γ0'. La diferencia respecto del estado uniforme del eje se proyecta como

ΔPr(θ)=a1gcosθ+a3gcos3θ,  ΔPt(θ)=d1gsinθ+d3gsin3θ,

a1g&=R4(3γv+γh),&d1g&=-R4(γv-γh),a3g&=R4(γv-γh),&d3g&=-R4(γv-γh).  (3.12)

La resultante gravitatoria del modo n=1 se equilibra con una reacción radial distribuida de coeficiente a1s=-Rγv. Con Δγ=γv-γh, la corrección resultante es

ΔNθ(θ)=-R2Δγ4cosθ-R2Δγ8cos3θ,

ΔMθ(θ)=-R3Δγ24cos3θ,  ΔQθ(θ)=R2Δγ8sin3θ.  (3.13)

La chapa corrugada se representa mediante el área Ap y el momento de inercia Ip por unidad de longitud proyectada sobre el eje del túnel. Su ley seccional circunferencial es

Nθ=EAθεθ,  Mθ=EIθκθ,

EAθ=EθAp,  EIθ=EθIp,  ηs=EIθEAθR2=IpApR2.  (3.14)

Las propiedades de la chapa proceden de la fila aplicable de la tabla 2.4 del manual CSPI, que distingue el espesor especificado del espesor base de diseño (Corrugated Steel Pipe Institute, s. f.-a). La inspección deberá confirmar la geometría y el espesor remanente para sustituir estas propiedades tabuladas. La razón ηs participa en la compatibilidad del modo uniforme del anillo. Como las acciones adoptadas son constantes a lo largo del túnel, el modelo utiliza las rigideces circunferenciales.

Cada alternativa de hormigón proyectado se calcula como un revestimiento independiente de la chapa. Para una franja de ancho axial unitario y una pared rectangular homogénea de espesor tc,

Ac=tc,  Ig=tc312,  EAc=EcAc,  EIc=0.35EcIg.  (3.15)

El área axial se conserva completa y la rigidez flexional utiliza Ie=0.35Ig, correspondiente a muro fisurado en el análisis elástico a nivel de cargas mayoradas de ACI 318-25, Tabla 6.6.3.1.1 (a) (ACI Committee 318 2025). Con esta rigidez y con el radio propio de cada espesor se recalculan C* y F* en Schwartz–Einstein. La interacción produce una distribución de fuerza y momento propia de cada alternativa. En la comprobación de carga prescrita, la rigidez interviene en la compatibilidad del modo uniforme; los armónicos n≥2 quedan definidos por las acciones y el equilibrio. La resistencia se evalúa con las propiedades de cada sección. Para las tres mallas simétricas de cada espesor, el acero modifica la resistencia seccional pero no la rigidez usada para obtener las acciones. El caso adicional compuesto incorpora la chapa exterior y una malla interior a la rigidez transformada; sus acciones se recalculan con el centroide elástico y las rigideces EA y EI propias de esa sección.

El cálculo comienza con la profundidad del centro del túnel y las tensiones efectivas vertical y horizontal en esa cota. La chapa, el hormigón proyectado simple y las secciones armadas comparten ese estado de campo libre. Para cada revestimiento se definen por separado su radio baricéntrico, módulo elástico, coeficiente de Poisson, área y momento de inercia.

La demanda transversal se obtiene con la secuencia de carga externa de Schwartz–Einstein. Las razones de compresibilidad y flexibilidad son

C*=EgR(1-νl2)ElAl(1-νg2),  F*=EgR3(1-νl2)ElIl(1-νg2).  (3.16)

Con PSE=σv' y KSE=σh'/σv', la respuesta tiene la forma

Nθ(θ)&=-PSERt0+PSERt2cos2θ,Mθ(θ)&=PSER2m2cos2θ,Qθ(θ)&=-2PSERm2sin2θ.  (3.17)

Los coeficientes t0, t2 y m2 se calculan con C*, F*, νg, KSE y la condición de interfaz. Su deducción y sus expresiones completas se presentan en la metodología ampliada. Para representar la incertidumbre del contacto se evalúan los límites con deslizamiento libre y sin deslizamiento. La presión hidráulica neta uniforme se superpone a la componente media de Nθ. Las combinaciones resistentes modifican las tensiones vertical, horizontal e hidráulica según sus factores y vuelven a calcular la interacción, de modo que Nθ, Mθ y Qθ pertenecen a una misma combinación y posición angular.

La componente uniforme incorpora la redistribución elástica debida a la rigidez relativa. La variación lineal de las tensiones entre clave y solera se incorpora mediante la ec. 3.13. Para cada revestimiento, la demanda utilizada en las comprobaciones es

Nθd(θ)&=NθSE(θ)+ΔNθ(θ),Mθd(θ)&=MθSE(θ)+ΔMθ(θ),Qθd(θ)&=QθSE(θ)+ΔQθ(θ).  (3.18)

El dominio del modelo corresponde a un relleno elástico homogéneo, un contacto circunferencial continuo y la etapa de relleno completado. Los límites de deslizamiento libre y ausencia de deslizamiento acotan la condición de interfaz.

La comprobación independiente de carga prescrita utiliza las ecuaciones de equilibrio de un anillo sometido a componentes perimetrales Pr y Pt:

ddθNθQθMθ=Qθ-RPtRPr-NθRQθ.  (3.19)

La solución numérica integra este sistema mediante Runge–Kutta de cuarto orden y determina las tres constantes de cierre mediante periodicidad de desplazamientos y giro. La ley seccional, las condiciones de compatibilidad y las constantes resultantes se desarrollan en la metodología ampliada. Esta vía resuelve el equilibrio del anillo para una carga perimetral prescrita; Schwartz–Einstein obtiene la componente interactiva a partir de C*, F* y la interfaz.

La misma carga prescrita puede resolverse mediante series de Fourier. Para una distribución general,

Pr(θ)&=a0+n=1∞ancosnθ+bnsinnθ,Pt(θ)&=c0+n=1∞cncosnθ+dnsinnθ.  (3.20)

Para el tensor biaxial uniforme, los coeficientes a0, a2 y d2 completan la representación en n=2. El gradiente lineal equilibrado agrega los coeficientes de los modos n=1,3. La serie de Fourier es la suma de estas componentes armónicas; n identifica el orden espacial de cada componente. La integración Runge–Kutta se compara punto por punto con la reconstrucción modal y se verifica mediante las resultantes globales. Los controles de cargas discontinuas y de convergencia se documentan en la metodología ampliada.

Fourier descompone una acción perimetral prescrita y Schwartz–Einstein calcula la respuesta interactiva uniforme a partir de la rigidez relativa y de la interfaz. La comparación entre ambas vías controla el equilibrio y la reconstrucción armónica de las componentes superpuestas.

La comprobación AASHTO/USACE calcula el empuje circunferencial escalar mayorado y lo compara con pared, pandeo, costura, flexibilidad y tapada conforme a la base de referencia identificada. Sus resultados se presentan junto con la distribución angular del modelo híbrido como dos comprobaciones de alcance diferenciado. FHWA aporta la relación documentada para una acción constructiva de compactación y Núñez aporta casos publicados de revestimientos de túneles excavados.

La demanda circunferencial y las comprobaciones de pared, costura, flexibilidad y tapada se desarrollan junto con sus resultados en Capítulo 4. Los apéndices documentan el coeficiente de empuje y la acción de compactación en Apéndice A, y comparan las resultantes del proyecto con las formulaciones de referencia en Apéndice B.

En síntesis, el modelo obtiene una demanda propia para cada revestimiento a partir de su radio y de sus rigideces axial y flexional. La componente uniforme de Schwartz–Einstein incorpora la interacción con el terreno, mientras que la corrección geostática equilibrada representa la variación de tensiones entre clave y solera. Los dos límites de interfaz acotan la respuesta y las comprobaciones numéricas confirman el equilibrio de las resultantes que se utilizan en las verificaciones de los capítulos siguientes.

# Verificación del liner de acero

Este capítulo verifica el liner de acero existente con el perfil corrugado y el espesor remanente del escenario de cálculo. Determina sus propiedades y rigideces, obtiene las distribuciones de fuerza circunferencial, momento y corte para ambos límites de interfaz, y contrasta el empuje circunferencial con los controles de pared, pandeo, costura, flexibilidad y tapada. El objetivo es identificar los estados que gobiernan y los datos de inspección que deben confirmarse para la evaluación definitiva de la estructura existente.

El revestimiento existente se representa con el perfil corrugado CSPI de 76 × 25 mm. La fila de referencia tiene un espesor especificado de 3.5 mm y un espesor base de diseño de 3.35 mm. El cálculo adopta un espesor remanente de 3 mm; por lo tanto, el escenario representa una pérdida de espesor de 10 % respecto del espesor base de diseño. La figura 4.1 reproduce el croquis del catálogo que define el paso, la profundidad, el radio de plegado y las variables geométricas del perfil. El espesor T del croquis es una variable; el espesor especificado y el espesor remanente empleados en esta memoria son los indicados en el párrafo anterior y en la tabla 4.1.

Figura 4.1: Geometría del perfil corrugado adoptado. T es el espesor de la chapa, TL la longitud del tramo tangente y θ su ángulo. Fuente: CSPI, tabla 2.4 (Corrugated Steel Pipe Institute, s. f.-a).

La tabla 4.1 reproduce las propiedades seccionales publicadas que se emplean en la evaluación (Corrugated Steel Pipe Institute, s. f.-a, fig. 2.1 y tabla 2.4).

Tabla 4.1: Propiedades publicadas para la fila adoptada de la tabla seccional de referencia. ts y td se expresan en mm; Ap, en mm²/mm; Ip, en mm⁴/mm; y Sp, en mm³/mm, por unidad de ancho proyectado (Corrugated Steel Pipe Institute, s. f.-a, tabla 2.4). ts; td; trem; Ap; Ip; Sp. 3.5; 3.35; 3; 4; 286; 20.

Por unidad de ancho axial proyectado, el área, el momento de inercia y el módulo resistente son

Aθ=3.733 mm2/mm,  Iθ=286.36 mm4/mm,

Sθ=19.92 mm3/mm.  (4.1)

Con Eθ=200 GPa y el radio baricéntrico adoptado, las rigideces resultan

EAθ=746686.6 kN/m,  EIθ=57.3 kN m2/m.  (4.2)

La tabla 4.2 reúne las razones de rigidez y las amplitudes de Schwartz–Einstein obtenidas con la sección corrugada. La tabla 4.3 informa los mínimos, máximos y máximos absolutos, con su signo y posición angular.

Tabla 4.2: Razones de rigidez, coeficientes y amplitudes de la solución de carga externa de Schwartz–Einstein para el liner de chapa. En la interfaz I, S significa Slip y NS, No Slip. Cada interfaz utiliza la misma sección y el mismo estado de campo libre; N0, N2, M2 y Q2 definen la distribución angular de diseño. I; C*; F*; t0; t2; m2; N0 (kN/m); N2 (kN/m); M2 (kN·m/m); Q2 (kN/m). S; 0.0513; 1156.2; 1.0511; 0.0028; 0.0028; -300; 1; 1; -2. NS; 0.0513; 1156.2; 1.0511; 0.3228; 0.0022; -300; 92; 1; -1.

Tabla 4.3: Extremos de las resultantes del modelo híbrido para el liner de chapa. En la interfaz I, S significa Slip y NS, No Slip. X identifica Nθ, Mθ o Qθ; θ* es la posición del máximo absoluto. Los ángulos se miden desde la clave en sentido horario; uX indica kN/m para Nθ y Qθ, y kN·m/m para Mθ. I; X; Xmin; θmin; Xmax; θmax; ∣X∣max; θ*; uX. S; Nθ; -306; 0.0; -293; 180.0; 306; 0.0; kN/m. S; Mθ; -2; 249.5; 2; 180.0; 2; 180.0; kN m/m. S; Qθ; -4; 213.5; 4; 146.5; 4; 213.5; kN/m. NS; Nθ; -392; 90.5; -201; 180.0; 392; 90.5; kN/m. NS; Mθ; -2; 248.0; 2; 180.0; 2; 180.0; kN m/m. NS; Qθ; -3; 213.0; 3; 147.0; 3; 147.0; kN/m.

Para Slip (S), los máximos absolutos son 306.0 kN/m de fuerza circunferencial, 2.0 kN·m/m de momento flector y 3.7 kN/m de corte. Para No Slip (NS), los máximos son 392.3 kN/m, 1.8 kN·m/m y 3.4 kN/m, respectivamente. Estos valores suman la componente uniforme de Schwartz–Einstein y la corrección equilibrada del gradiente geostático; la componente uniforme se calcula con las rigideces propias de la chapa.

Las distribuciones completas de fuerza circunferencial, momento y corte se presentan a continuación en una figura de tres paneles. Cada panel ajusta la escala radial a su resultante para que también sean visibles las magnitudes menores de la chapa.

Figura 4.2: Distribuciones polares de fuerza normal Nθ, momento flector Mθ y fuerza de corte Qθ del liner de chapa para los límites de deslizamiento libre y sin deslizamiento. Las curvas suman la interacción uniforme Schwartz–Einstein y el gradiente geostático equilibrado. La circunferencia gris es el origen de las ordenadas; cada panel utiliza una escala radial propia de esta sección y de su resultante, y la lectura interactiva informa los valores físicos en kN/m y kN·m/m.

La comprobación del conducto corrugado presenta la demanda escalar de AASHTO/USACE junto con las resultantes angulares anteriores. La presión permanente en la clave incluye el peso del relleno inferior y la presión uniforme de la capa superior:

PD=γ0H0+qD.  (4.3)

El empuje circunferencial de servicio y la demanda de diseño se calculan como

TD=PDS2,  TL=PLCLFL2,

Tu=ηcmp Tf=ηcmpγDTD+γLTL,  (4.4)

donde TD es el empuje de servicio del prisma permanente, TL la componente de carga móvil, Tf el empuje mayorado y Tu la demanda de diseño; S es la luz; PL, CL y FL describen la carga móvil; γD y γL son los factores de carga permanente y móvil; y ηcmp es el modificador de cargas por ductilidad, redundancia e importancia operativa (U.S. Army Corps of Engineers 2020, secs. 4.12.3.1.1 y 4.12.3.1.4, ecs. 4-20 y 4-21; Anderson et al. 2023, 164). La estructura enterrada se considera no redundante bajo la carga del relleno, por lo que el modificador por redundancia vale 1,05 (INTI-CIRSOC 2023, art. 12.5.4). El escenario no incluye carga móvil, por lo que TL=0 y la demanda de diseño equivale a γD ηcmp=2.05 veces el empuje de servicio. La tabla 4.4 presenta la tapada, la luz, los materiales, los factores y los límites utilizados. Estos valores reproducen una base compuesta de USACE 2020, AASHTO LRFD 8.ª edición y la recopilación de la 9.ª edición de Anderson et al. La evaluación contractual se completará con la edición y los parámetros establecidos para el proyecto (U.S. Army Corps of Engineers 2020; Anderson et al. 2023; American Association of State Highway and Transportation Officials 2024). El mismo empuje se incluye en la comparación de formulaciones de Apéndice B.

Tabla 4.4: Datos adoptados para la comprobación del conducto corrugado. H0 es la altura del relleno inferior sobre la clave; S, la luz; γDL y γLL, los factores de carga; ηcmp, el modificador de demanda; ks, el factor de rigidez del suelo; y ϕw y ϕs, los factores de resistencia de pared y costura. Rn,0 es la resistencia nominal publicada de la costura sin pérdida de diámetro; d0 es el diámetro nominal informado del perno y δd su pérdida relativa. La procedencia y la edición de estos parámetros se indican en el texto. xi; vi; ui. H0; 5.7; m. γt; 19; kN/m3. qD; 84; kPa. S; 2.63; m. Fy; 250; MPa. Fu; 400; MPa. E; 200000; MPa. γDL; 1.95; —. γLL; 0; —. ηcmp; 1.05; —. PFL; 0; kPa. CL; 0; m. ks; 0.22; —. ϕw; 1; —. ϕs; 0.67; —. FFlim; 0.1884349; mm/N. Rn,0; 769; kN/m. d0; 13; mm. δd; 0; —.

La pared corrugada se comprueba frente a fluencia y pandeo con la demanda Tu. Para el área A, el momento de inercia I y el radio de giro r=I/A por unidad de ancho, se calculan

λb=ksSr,  Str=rks24EFu,  (4.5)

Fcr=Fu-Fu248Eλb2,S≤Str,12Eλb2,S>Str,  (4.6)

Ry=ϕwAFy,  Rb=ϕwAFcr.  (4.7)

ks es el factor de rigidez del suelo, E es el módulo del acero, Fy y Fu son sus resistencias de fluencia y tracción, y ϕw es el factor de resistencia de la pared. Estas expresiones alimentan directamente las filas de fluencia y pandeo de la tabla de comprobaciones (U.S. Army Corps of Engineers 2020, secs. 4.12.3.2–4.12.3.3; Anderson et al. 2023, 164). La rama de pandeo que corresponde al caso es inelástica.

Para la costura, d0 es el diámetro nominal del perno, dr su diámetro remanente y δd la pérdida relativa. La resistencia de referencia se reduce en proporción al área remanente:

dr=d0(1-δd),  Rs(δd)=ϕsRn,0(1-δd)2,  Us(δd)=TuRs(δd).  (4.8)

Cuando Tu≤ϕsRn,0, la pérdida que iguala demanda y resistencia es

δd,lim=1-TuϕsRn,0.  (4.9)

Rn,0 es la resistencia nominal publicada de la costura de referencia y ϕs su factor de resistencia (Corrugated Steel Pipe Institute, s. f.-b; INTI-CIRSOC 2023).

El factor de flexibilidad caracteriza la deformabilidad de la chapa durante la manipulación e instalación, y la relación de tapada mínima establece el límite geométrico correspondiente:

FF=S2EI,  Hmin=maxS8, 0.3048 m.  (4.10)

Para FF, S se expresa en mm, E en MPa e I en mm​4/mm; el resultado se obtiene en mm/N (U.S. Army Corps of Engineers 2020, secs. 4.12.4–4.12.5; Anderson et al. 2023, 133). La tabla 4.5 presenta la demanda, la resistencia o límite y la relación entre ambas (U.S. Army Corps of Engineers 2020, secs. 4.12.3–4.12.5; Anderson et al. 2023, 133, 164). El estado satisfecho admite la tolerancia de utilización declarada de 0.005, equivalente a redondear U a dos decimales.

Tabla 4.5: Verificación del liner de acero. Los códigos de i son: A, fluencia de pared; B, pandeo de pared; C, costura; D, flexibilidad; y E, tapada mínima. D es la demanda o el valor calculado, R la resistencia o el límite, U=D/R y u la unidad. El estado E es OK para U≤1.005 —tolerancia de aceptación declarada, equivalente a redondear U a dos decimales—, FAIL en caso contrario y N/A cuando no fue evaluado. La costura utiliza la resistencia publicada para una unión doble de la familia de perfil adoptada; la inspección determinará la resistencia aplicable a la unión existente. i; D; R; U=D/R; u; E. A; 517.3; 933.4; 0.55; kN/m; OK. B; 517.3; 1221.8; 0.42; kN/m; OK. C; 517.3; 515.2; 1.00; kN/m; OK. D; 0.121; 0.188; 0.64; mm/N; OK. E; 0.329; 5.700; 0.06; m; OK.

Las cinco comparaciones aritméticas satisfacen los límites de la base adoptada. La fuerza circunferencial de diseño es 517.3 kN/m. Para la costura se obtiene esa demanda frente a una resistencia de referencia factorizada de 515.2 kN/m y una utilización de 1.00. Con pérdida nula de diámetro, la igualdad entre demanda y resistencia se alcanzaría alrededor de una pérdida de 0 %. Esta sensibilidad cuantifica el efecto de la pérdida de diámetro de los pernos. La resistencia publicada corresponde a una costura doble de la familia de perfil adoptada (Corrugated Steel Pipe Institute, s. f.-b; INTI-CIRSOC 2023). La inspección identificará la configuración de la unión existente y permitirá establecer su correspondencia con esa referencia.

La sensibilidad de esta verificación al módulo de deformación del terreno se evalúa recalculando el caso completo con Eg igual a 30, 60, 90 y 120 MPa y los demás parámetros del escenario constantes. La tabla 4.6 presenta los máximos absolutos de las resultantes para cada módulo. Entre 30 y 120 MPa, la fuerza circunferencial máxima del límite Slip se reduce 10 %; el momento flector y el corte se reducen 39 y 29 %, con la mayor parte de la reducción entre los dos primeros módulos. El módulo adoptado es el extremo inferior del rango y produce las mayores demandas de interacción.

Tabla 4.6: Sensibilidad de los máximos absolutos de las resultantes del liner de chapa al módulo del terreno. Las columnas numeradas indican Eg en MPa. En la interfaz I, S significa Slip y NS, No Slip; uX es la unidad de cada resultante. Los valores corresponden al estado no mayorado del modelo híbrido, recalculado completo para cada módulo. I; X; uX; 30; 60; 90; 120. S; ∣Nθ∣max; kN/m; 306.0; 295.7; 285.9; 276.6. S; ∣Mθ∣max; kN·m/m; 2.0; 1.5; 1.3; 1.2. S; ∣Qθ∣max; kN/m; 3.7; 2.9; 2.7; 2.6. NS; ∣Nθ∣max; kN/m; 392.3; 380.1; 368.7; 358.1. NS; ∣Mθ∣max; kN·m/m; 1.8; 1.4; 1.3; 1.2. NS; ∣Qθ∣max; kN/m; 3.4; 2.8; 2.6; 2.5.

Las cinco comparaciones de la tabla 4.5 producen utilizaciones idénticas para todos los módulos: el empuje prismático y el factor de rigidez del suelo tabulado no dependen de Eg, y la utilización de la costura es 1.00 en todo el rango.

En síntesis, las resultantes angulares del modelo híbrido describen la demanda estructural del anillo y la rama AASHTO/USACE compara el empuje circunferencial escalar con los cinco límites de referencia de la tabla 4.5. Las cinco comparaciones satisfacen sus límites. El resultado depende directamente del espesor remanente, de las propiedades del acero y de la configuración resistente de la unión; la inspección debe establecer esos valores para la evaluación definitiva del liner existente.

# Especificación técnica de inspección

Este capítulo define la inspección necesaria para sustituir las propiedades supuestas del liner existente por datos representativos de terreno. Establece el alcance, el equipamiento, el muestreo y los registros para medir el espesor remanente de la chapa, evaluar las uniones apernadas, confirmar la geometría del perfil y cuantificar la ovalización. Su objetivo es producir la evidencia dimensional y de condición que requiere la evaluación estructural definitiva.

La inspección comprende el ensayo de espesores, la revisión de los pernos de conexión y la confirmación de la sección de chapa corrugada. El procedimiento de terreno tiene los siguientes objetivos:

- (A) Medir por ultrasonido (UT) el espesor de la chapa de acero corrugado del túnel, en zonas representativas y en las costuras apernadas.

- (B) Evaluar el estado físico y la capacidad resistente de los pernos y tuercas de las uniones longitudinales y circunferenciales.

- (C) Confirmar la geometría real de la chapa (paso, profundidad, espesor) para verificar las propiedades de sección (A, I, S, r) usadas en la revisión estructural.

- (D) Medir la ovalización de la sección actual para estimar la reserva estructural a flexión del sostenimiento.

Aplica a la totalidad del desarrollo del túnel de descarga bajo el espesador de la planta San Francisco, con énfasis en los tramos identificados con mayor deterioro visual (costuras apernadas, encuentro con el radier, zonas de escurrimiento de agua). Los antecedentes que orientan el levantamiento son:

Perfil de chapa identificado por croquis: paso 76 mm, profundidad 25 mm y espesor especificado de catálogo de 3.5 mm, compatible con el perfil comercial estándar 76×25 mm (“3″×1″”) de estructura de acero corrugado (AASHTO M36 / ASTM A760).

Diámetro interior medido: ≈2.63 m.

Evaluación visual preliminar de fotografías: el deterioro superficial dominante en el campo de chapa corresponde a desprendimiento de un sistema de pintura (no necesariamente pérdida de sección); la corrosión real del acero parece estar concentrada en costuras apernadas y pernos/tuercas.

El levantamiento verificará cuantitativamente estas observaciones preliminares. Las referencias normativas utilizadas para preparar y documentar la inspección son:

| Tema | Referencia |
| --- | --- |
| Medición de espesores por ultrasonido (pulso-eco) | ASTM E797/E797M; ASTM E114 |
| Tubería/estructura de acero corrugado — dimensiones y propiedades de sección | AASHTO M36; ASTM A760/A760M; ASTM A796/A796M (fórmulas de propiedades de sección) |
| Grado de oxidación sobre acero pintado (para diferenciar corrosión de desprendimiento de recubrimiento) | SSPC-VIS 2; ASTM D610 |
| Pernos y elementos de unión — inspección dimensional | ASTM F3125 / A307 (como referencia de grados típicos de la época; grado real a confirmar en terreno) |

Para el registro y la interpretación de resultados se adoptan las siguientes definiciones:

Espesor especificado: espesor de fabricación de catálogo; la memoria adopta 3.5 mm.

Espesor base de diseño: espesor tabulado sin el aporte del recubrimiento metálico; la memoria adopta 3.35 mm.

Espesor remanente: espesor neto de corrosión; el escenario de cálculo adopta 3.0 mm y la inspección debe confirmarlo.

Pérdida de sección: (espesor de diseño − espesor remanente) / espesor de diseño, expresada en %.

Punto de medición (PM): ubicación física individual, georreferenciada por progresiva (estación) y posición angular (corona, riñón, hastial, solera).

La inspección requiere el siguiente equipamiento:

Medidor de espesores por ultrasonido, transductor dual-elemento (rango recomendado 1–10 mm, resolución 0.01 mm), con bloques de calibración certificados (escalón conocido, acero al carbono).

Acoplante (couplant) apto para superficie curva/vertical.

Amoladora angular pequeña con disco de lija fino / cepillo de cerdas para limpieza puntual (no remover metal sano).

Calibre pie de metro, galga de perfiles (plantilla de corrugación), cinta métrica, escuadra.

Martillo de inspección (sondeo por golpeteo) para detectar delaminación de óxido o pernos sueltos, o vacíos detrás de la chapa.

Cámara fotográfica con escala de referencia (tarjeta/regla) en cada toma.

Formularios de registro con planilla digital georreferenciada.

Torquímetro (si se decide verificar apriete de pernos accesibles) y/o llave dinamométrica.

Kit de extracción de muestra (si se autoriza retiro de 2–3 pernos representativos para ensayo de laboratorio).

El muestreo se distribuirá mediante una grilla de puntos y refuerzos en las zonas de mayor interés:

- Definir progresivas (estaciones) cada 5 m a lo largo del túnel, referenciadas al levantamiento topográfico existente.

- En cada estación, medir en 4 posiciones angulares: corona (12h), ambos riñones (3h y 9h) y solera/hastial bajo (6h, si accesible sin agua/lodo).

- Zonas de refuerzo de muestreo:

El 50% de las uniones circunferenciales (entre dovelas).

El 100% de las uniones longitudinales visibles (entre chapas de una misma dovela).

Zonas con escurrimiento de agua/óxido.

Zona de encuentro chapa–hormigón (radier y frentes).

- Registrar cada punto con: progresiva, posición angular, foto con escala, y si corresponde a campo de chapa o costura.

El objetivo mínimo orientativo es disponer tres estaciones de grilla regular por cada 10 m de túnel y cubrir todas las costuras accesibles. La medición de espesores por ultrasonido se realizará mediante la siguiente secuencia:

- Calibración del equipo al inicio de la jornada y cada 2 horas, sobre bloque patrón de mismo material base (acero al carbono).

- Preparación: limpiar mecánicamente un área de ~50×50 mm en cada punto hasta metal sano visible (sin escamas de óxido ni pintura), evitando desbaste del metal base. Fotografiar antes y después de la limpieza.

- Medición: tomar 5 lecturas por punto en un patrón cerrado de ~20 mm, descartando valores atípicos; registrar el mínimo y el promedio.

- Medir en la chapa (en la cresta y en el valle) y en la chapa adyacente a la unión (a 10–20 mm del borde de solape).

La inspección de pernos y conexiones cubrirá inicialmente el 20% de los pernos accesibles y se ampliará cuando los hallazgos lo requieran:

- Limpieza puntual de cabeza, tuerca y chapa circundante.

- Inspección visual con clasificación en 4 grados:

G1 — Superficial: óxido de superficie, cabeza/tuerca con geometría íntegra y roscas visibles.

G2 — Moderada: óxido laminar adherido, leve redondeo de aristas de cabeza/tuerca, sin pérdida de espesor evidente.

G3 — Avanzada: pérdida visible de geometría (cabeza/tuerca parcialmente consumida), posible pérdida de sección del vástago en la interfaz con la chapa.

G4 — Crítica: perno roto, faltante, o con sección tan reducida que no permite identificar la cabeza.

- Sondeo por golpeteo (martillo de inspección) sobre la unión: un sonido “vivo”/metálico indica unión sana; un sonido sordo/hueco indica posible pérdida de apriete o delaminación bajo la cabeza.

- Medición dimensional con calibre: diámetro remanente de cabeza/tuerca vs. diámetro nominal de referencia (a definir con un perno en buen estado como patrón local).

- Verificación de apriete con torquímetro en una muestra de pernos G1/G2 accesibles, para contrastar contra pernos G3 (si el equipo lo permite sin dañar la unión).

- Muestra física para laboratorio: retirar 2–3 pernos representativos (uno G1–G2 “sano” de control y uno o dos G3 “críticos”), en ubicaciones donde su ausencia no comprometa localmente la estabilidad, para:

Medición exacta de diámetro remanente y pérdida de sección.

Ensayo de tracción/dureza si se requiere confirmar grado de acero.

- Registrar cada perno con: progresiva, tipo de costura, grado (G1–G4), foto con escala, y resultado de sondeo.

La geometría de la chapa y la ovalización del túnel se confirmarán con las siguientes mediciones:

- En 5 ubicaciones representativas, medir con la galga de perfiles/calibre:

Paso de corrugación (cresta a cresta), 3 mediciones por ubicación.

Profundidad de corrugación (cresta a valle), 3 mediciones por ubicación.

Ancho de plancha entre costuras longitudinales y número de “rodones” por plancha (verificar los “8 rodones” del croquis preliminar).

- Si existe algún tramo con acceso para corte de una probeta pequeña (p.ej. en un extremo a reparar de todos modos, o en una perforación existente), se recomienda un corte de muestra física de ~150×150 mm para medición directa y contraste con UT.

- Medir el diámetro del túnel en dirección horizontal, vertical, y a 45º (cuatro mediciones) con precisión mínima 1 mm.

El registro de campo y los entregables comprenderán:

- Planilla de espesores UT (progresiva, posición, zona, lecturas, mín., promedio, % pérdida).

- Planilla de pernos (progresiva, costura, grado G1–G4, diámetro remanente, resultado de sondeo, foto).

- Planilla de geometría de corrugación (ubicación, paso, profundidad, ancho de plancha).

- Registro fotográfico con escala, indexado por progresiva y vinculado a la planilla.

- Plano de desarrollo del túnel con mapeo de resultados por color (semáforo: verde G1/pérdida<5%, amarillo G2/5–10%, rojo G3-G4/>10%).

- Informe de resultados de laboratorio de pernos extraídos (si aplica).

En síntesis, queda definido un levantamiento trazable de espesores, pernos, geometría y ovalización, con ubicación y registro fotográfico de cada dato. Sus entregables permitirán actualizar la sección resistente, la pérdida de espesor, la condición de las costuras y la geometría real del túnel antes de emitir la evaluación estructural definitiva.

# Apendice.

## Coeficiente de empuje en reposo y compactación

El cálculo del estado permanente relaciona las tensiones efectivas horizontal y vertical mediante σh'=K0σv'. Para una idealización elástica lineal e isótropa con deformación lateral impedida,

K0=νg1-νg.  (A.1)

Para carga primaria o condición normalmente consolidada se utiliza la relación de Jáky (Mayne y Kulhawy 1982):

K0,NC=1-sinϕ'.  (A.2)

Para una descarga demostrada desde la compresión virgen, Mayne y Kulhawy proponen

K0,OC=(1-sinϕ') OCRsinϕ',  OCR=σv,max'σv'.  (A.3)

Para una descarga seguida de recarga se define OCRmax=σv,max'/σv,min' y se emplea

K0=(1-sinϕ')OCROCRmax 1-sinϕ'+341-OCROCRmax.  (A.4)

El dominio de esta última relación requiere 1≤OCR≤OCRmax. El escenario calculado adopta OCR=1 y, por lo tanto, utiliza la relación de Jáky. Ese valor de K0 determina la tensión horizontal de campo libre y entra en las resultantes de los tres revestimientos.

FHWA-RD-98-191 representa la acción de un equipo durante la colocación del relleno mediante la presión nodal horizontal equivalente

np=1.3P(1-sinϕl)3970dc-2502,  (A.5)

donde P es la fuerza total del equipo en kN, dc es el diámetro hasta el baricentro de la pared en mm y ϕl es el ángulo de fricción del relleno suelto (McGrath et al. 1999, sec. 5.2.1, ec. 5.1). La fuente aplica np sobre los nodos ubicados hasta 300 mm por debajo de la tongada activa. La tabla A.1 reproduce los casos publicados que definen el dominio de esa relación.

Tabla A.1: Casos publicados por FHWA para la presión nodal horizontal equivalente durante la compactación. P se expresa en kN, ϕl en grados, dc en mm y np en kPa (McGrath et al. 1999, tabla 5.5). i; P; ϕl; dc; np. 1; 20; 36; 970; 3.4. 2; 20; 28; 970; 7.2. 3; 5; 36; 970; 0.9. 4; 5; 28; 970; 1.8. 5; 5; 36; 1,575; 0.3. 6; 5; 28; 1,575; 0.5. 7; 4; 36; 970; 0.7. 8; 4; 28; 970; 1.4. 9; 4; 28; 1,575; 0.2.

El estado permanente de esta memoria utiliza la relación de Jáky y una tensión horizontal residual de compactación igual a cero. La evaluación de una etapa constructiva con la relación FHWA requiere identificar el equipo, la fuerza aplicada, el ángulo de fricción del relleno suelto y la secuencia de colocación. No se dispone de esos datos; por ello np no se suma al estado permanente ni se transforma en un incremento de K0.

# Comparación con formulaciones clásicas

Este apéndice compara, para el mismo caso de proyecto, las resultantes que producen las formulaciones empleadas como referencia en la memoria. La comparación conserva las acciones de servicio, las propiedades del terreno y la geometría definidas en Capítulo 3. Las tres secciones son la chapa corrugada con espesor remanente, el revestimiento de hormigón proyectado de 100 mm y el revestimiento de hormigón proyectado de 150 mm.

La tabla B.1 reúne la base de acciones. La tensión vertical efectiva se evalúa a la profundidad del eje y la tensión horizontal se obtiene con el coeficiente de empuje en reposo del caso. La tabla B.2 presenta las rigideces que diferencian la respuesta de cada revestimiento.

Las tablas utilizan los códigos H para el modelo híbrido, SE para Schwartz–Einstein uniforme, K0 para el anillo con campo prescrito, N00 y N14 para las dos formulaciones de Núñez, y AU para la relación AASHTO/USACE. En las soluciones de interacción, S identifica el límite con deslizamiento libre y NS el límite sin deslizamiento. Para el anillo con campo prescrito, PT identifica la proyección normal y tangencial completa y PN la acción exclusivamente normal. SER y LRFD distinguen el empuje de servicio y la demanda mayorada AASHTO/USACE.

Para X∈{N,M,Q}, la envolvente de referencia y la razón tabulada se definen como

XH=maxc∈{S,NS}|X|max,H,c,  rX(m,c)=|X|max,m,cXH.  (B.1)

Una razón mayor que 1 indica que la formulación comparada predice un máximo absoluto mayor que la envolvente híbrida; una razón menor que 1 indica un máximo menor. Estas razones comparan resultantes y no representan una utilización resistente. La raya identifica una magnitud que la formulación no entrega o una base de comparación diferente.

Tabla B.1: Acciones y parámetros comunes empleados en la comparación de formulaciones. Magnitud; Valor; Unidad. Tapada sobre clave; 5.7; m. Profundidad al eje; 7.0; m. Peso unitario efectivo; 19.0; kN/m3. Presión permanente de la capa superior; 83.8; kPa. Tensión vertical al eje; 217.1; kPa. Tensión horizontal al eje; 98.9; kPa. K0; 0.46; —. Módulo del terreno; 30.0; MPa. Coeficiente de Poisson; 0.25; —. ηN; 1.0; —. χN; 2.0; —.

Tabla B.2: Propiedades de las tres secciones analizadas. Para la chapa corrugada, eN es el espesor homogéneo que reproduce su inercia por unidad de ancho; para el hormigón proyectado coincide con el espesor de la pared. Sección; Dc [m]; t [mm]; eN [mm]; El [GPa]; EA [kN/m]; EI [kN·m²/m]; aN. Chapa corrugada; 2.6; 3; 15; 200.0; 746 686.6; 57.3; 0.010. Hormigón proyectado de 100 mm; 2.5; 100; 100; 25.7; 2 574 296.0; 750.8; 0.414. Hormigón proyectado de 150 mm; 2.5; 150; 150; 25.7; 3 861 444.0; 2 534.1; 1.483.

Tabla B.3: Comparación de resultantes para la chapa corrugada; N y Q se expresan en kN/m y M en kN·m/m. En la columna m: H, modelo híbrido; SE, Schwartz–Einstein uniforme; K0, anillo con campo prescrito; N00 y N14, formulaciones de Núñez; AU, AASHTO/USACE. En la columna c: S, Slip; NS, No Slip; PT, proyección normal y tangencial completa del campo prescrito; PN, proyección exclusivamente normal; SER, servicio; LRFD, demanda mayorada. Cada razón rX compara el máximo con la envolvente H de S y NS; rX>1 indica un máximo mayor, no una utilización resistente. m; c; ∣N∣max; rN; ∣M∣max; rM; ∣Q∣max; rQ. H; S; 306.0; 0.78; 2.0; 1.00; 3.7; 1.00. H; NS; 392.3; 1.00; 1.8; 0.90; 3.4; 0.92. SE; S; 300.9; 0.77; 1.0; 0.52; 1.6; 0.43. SE; NS; 392.3; 1.00; 0.8; 0.42; 1.3; 0.35. K0; PT; 285.5; 0.73; 51.1; 25.20; 77.8; 21.20. K0; PN; 233.7; 0.60; 34.1; 16.80; 51.8; 14.13. N00; —; 285.5; 0.73; 0.5; 0.26; —; —. N14; —; 340.2; 0.87; 0.5; 0.26; —; —. AU; SER; 252.7; —; —; —; —; —. AU; LRFD; 517.3; —; —; —; —; —.

Tabla B.4: Comparación de resultantes para el hormigón proyectado de 100 mm; N y Q se expresan en kN/m y M en kN·m/m. En la columna m: H, modelo híbrido; SE, Schwartz–Einstein uniforme; K0, anillo con campo prescrito; N00 y N14, formulaciones de Núñez; AU, AASHTO/USACE. En la columna c: S, Slip; NS, No Slip; PT, proyección normal y tangencial completa del campo prescrito; PN, proyección exclusivamente normal. Cada razón rX compara el máximo con la envolvente H de S y NS; rX>1 indica un máximo mayor, no una utilización resistente. La raya identifica una magnitud que no corresponde a la formulación. m; c; ∣N∣max; rN; ∣M∣max; rM; ∣Q∣max; rQ. H; S; 305.8; 0.79; 12.6; 1.00; 20.1; 1.00. H; NS; 388.8; 1.00; 10.4; 0.82; 16.6; 0.83. SE; S; 305.7; 0.79; 11.7; 0.93; 18.5; 0.92. SE; NS; 388.8; 1.00; 9.5; 0.75; 15.0; 0.75. K0; PT; 274.7; 0.71; 47.4; 3.76; 74.8; 3.72. K0; PN; 224.8; 0.58; 31.6; 2.51; 49.9; 2.48. N00; —; 274.7; 0.71; 13.9; 1.10; —; —. N14; —; 274.7; 0.71; 13.9; 1.10; —; —. AU; SER; —; —; —; —; —; —. AU; LRFD; —; —; —; —; —; —.

Tabla B.5: Comparación de resultantes para el hormigón proyectado de 150 mm; N y Q se expresan en kN/m y M en kN·m/m. En la columna m: H, modelo híbrido; SE, Schwartz–Einstein uniforme; K0, anillo con campo prescrito; N00 y N14, formulaciones de Núñez; AU, AASHTO/USACE. En la columna c: S, Slip; NS, No Slip; PT, proyección normal y tangencial completa del campo prescrito; PN, proyección exclusivamente normal. Cada razón rX compara el máximo con la envolvente H de S y NS; rX>1 indica un máximo mayor, no una utilización resistente. La raya identifica una magnitud que no corresponde a la formulación. m; c; ∣N∣max; rN; ∣M∣max; rM; ∣Q∣max; rQ. H; S; 315.5; 0.81; 30.2; 1.00; 48.9; 1.00. H; NS; 387.3; 1.00; 25.1; 0.83; 40.7; 0.83. SE; S; 315.4; 0.81; 29.4; 0.97; 47.4; 0.97. SE; NS; 387.3; 1.00; 24.3; 0.80; 39.2; 0.80. K0; PT; 269.2; 0.70; 45.6; 1.51; 73.3; 1.50. K0; PN; 220.4; 0.57; 30.4; 1.01; 48.9; 1.00. N00; —; 269.2; 0.70; 27.2; 0.90; —; —. N14; —; 269.2; 0.70; 27.2; 0.90; —; —. AU; SER; —; —; —; —; —; —. AU; LRFD; —; —; —; —; —; —.

Tabla B.6: Resultantes puntuales obtenidas con las formulaciones de Núñez para las tres secciones, con compresión negativa según la convención de esta memoria. Formulación; Posición; Magnitud; Valor; Unidad. Núñez (2000); Clave; N; -224.7; kN/m. Núñez (2000); Lateral; N; -285.5; kN/m. Núñez (2000); Clave; Mmax; 0.5; kN·m/m. Núñez, Sfriso y Laiún (2014); Clave; N; -227.6; kN/m. Núñez, Sfriso y Laiún (2014); Lateral; N; -285.5; kN/m. Núñez, Sfriso y Laiún (2014); Solera; N; -340.2; kN/m. Núñez, Sfriso y Laiún (2014); Máximo; Mmax; 0.5; kN·m/m.

Para la aplicación de Núñez, el parámetro de interacción se calcula como

aN=16χNEl/(1-νl2)Eg/(1-νg2)eNDc3,  (B.2)

donde Dc es el diámetro centroidal. En las paredes homogéneas, eN=t. Para la chapa corrugada se utiliza el espesor homogéneo equivalente

eN=(12Il)1/3,  (B.3)

que conserva la inercia por unidad de ancho del perfil corrugado. Esta transformación mantiene la comparación sobre la rigidez flexional efectiva de la chapa.

Las formulaciones de Núñez de 2000 y de Núñez, Sfriso y Laiún de 2014 producen resultantes en posiciones características y un momento máximo. En esta sensibilidad se emplean los valores de ηN y χN declarados en la tabla B.1. Su dominio original corresponde a túneles excavados; su incorporación en este apéndice cuantifica la sensibilidad del caso colocado en trinchera frente a una formulación clásica adicional. La tabla B.6 conserva las posiciones y magnitudes que cada fuente define.

La relación AASHTO/USACE desarrollada en Capítulo 4 se aplica a la chapa corrugada y entrega un empuje escalar. La fila SER informa el valor de servicio y la fila LRFD conserva la demanda mayorada. La relación fuente define fuerza normal; por esa razón las columnas de momento y corte se muestran con raya. Las secciones de hormigón también se muestran con raya en esas filas, porque la rama normativa corresponde al producto de acero corrugado.

El tratamiento FHWA de compactación representa una acción de construcción asociada al equipo, al material suelto y a la secuencia de colocación. Su evaluación para el proyecto requiere la fuerza del compactador, el ángulo de fricción del relleno suelto y la retención de esa acción al completar el relleno. No se dispone de esos parámetros; el estado comparado en este apéndice corresponde al relleno completado.

En conjunto, la comparación permite reconocer cuánto varían las resultantes del proyecto al cambiar de formulación, manteniendo explícitas la base de acciones, la rigidez de cada sección y el dominio de cada referencia.

# Referencias

ACI Committee 318. 2025. Building Code for Structural Concrete—Code Requirements and Commentary. ACI CODE-318-25. American Concrete Institute. https://www.concrete.org/store/productdetail?ItemID=318U25&Language=English.

American Association of State Highway and Transportation Officials. 2024. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Tenth Edition: Table of Contents and Index. 10.ª ed. Washington, D.C. https://store.transportation.org/Common/DownloadContentFiles?id=2493.

Anderson, J. Brian, James S. Davidson, Bujing Liu, Chukwuma C. Okafor, Olga L. Rojas, y Kelly N. Turner. 2023. Load Rating for Corrugated Metal Culverts under Shallow Cover Depths. Final Research Report prepared for the Alabama Department of Transportation. Highway Research Center; Department of Civil Engineering, Auburn University. https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/68707.

Christopher, Barry R., Charles Schwartz, y Richard Boudreau. 2006. Geotechnical Aspects of Pavements. Reference Manual and Participant Workbook FHWA NHI-05-037. Federal Highway Administration, National Highway Institute.

Corrugated Steel Pipe Institute. s. f.-a. Handbook of Steel Drainage and Highway Construction Products: Product Details and Fabrication. Accedido 13 de agosto de 2026. https://cspi.ca/wp-content/uploads/2021/04/handbook_chapter02.pdf.

Corrugated Steel Pipe Institute. s. f.-b. Handbook of Steel Drainage and Highway Construction Products: Structural Design. Accedido 14 de agosto de 2026. https://www.cspi.ca/sites/default/files/download/handbook_chapter06.pdf.

INTI-CIRSOC. 2023. Reglamento Argentino para el Diseño de Puentes Carreteros: Estructuras Enterradas y Revestimientos para Túneles. CIRSOC 804-4. https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/06-reglamentos-2da-generacion/area800/1/06_Area800_07-A-Reglamento-CIRSOC-804-4-2023_APROBADO.pdf.

Mayne, Paul W., y Fred H. Kulhawy. 1982. «K0–OCR Relationships in Soil». Journal of the Geotechnical Engineering Division 108 (6): 851-72. https://doi.org/10.1061/AJGEB6.0001306.

McGrath, Timothy J., Ernest T. Selig, Mark C. Webb, y Glenn V. Zoladz. 1999. Pipe Interaction with the Backfill Envelope. Final Report FHWA-RD-98-191. Federal Highway Administration, Research, Development; Technology, Turner-Fairbank Highway Research Center.

Michalowski, Radoslaw L. 2005. «Coefficient of Earth Pressure at Rest». Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 131 (11): 1429-33. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2005)131:11(1429).

SRK Consulting (Argentina) S.A. 2026. Servicio de soporte geotécnico para el desarrollo de la planta EI-SF. Memo Técnico Final S-ABK0-06. SRK Consulting (Argentina) S.A.

U.S. Army Corps of Engineers. 2020. Conduits, Pipes, and Culverts Associated with Dams and Levee Systems. EM 1110-2-2902. Washington, D.C.